OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej  Jasiorówka - Łopianka  na terenie gminy Łochów

Działka o numerze ewidencyjnym: 639– obręb Jasiorówka

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi  gminnej Jasiorówka - Łopianka długości 673 m.

Początek projektowanej drogi km 0+022 stanowi koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej na zjeździe natomiast koniec km 0+695,00 przed skrzyżowaniem z drogą gruntowa gminną w miejscowości Łopianka.  Nawierzchnia projektowanej drogi będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm.

  - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

- Uzgodnione parametry projektowanej drogi

- Mapa zasadnicza skala 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- Pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występuje zabudowa indywidualna miejscowości Jasiorówka i Łopianka . Droga posiada nawierzchnię żwirową  szerokości 5,00m w dużym stopniu zdeformowaną z  licznymi ubytkami żwiru. W km 0+700 w miejscowości Łopianka znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek stanowi dojazd do drogi krajowej nr 50,dojazd mieszkańców  wsi Jasiorówka, Relin i Łopianka do drogi gminnej Łochów Fabryczny – Łojew oraz do gminnego wysypiska śmieci  w Łopiance.

W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

  - wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

  - wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubości 3 cm

-    wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie warstwy grubości : km 0+022 do 0+102 – 20cm

km 0+102 do 0+695 – 10cm

  - oznakowaniu znakami pionowymi według załącznika

  - uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym/pospółką/

  - roboty ziemne /Wykop/ w km 0+022 do 0+102

  - przeniesieniu 2szt punktów osnowy geodezyjnej

  - regulacji 15szt skrzynek zaworów wodociągowych

  - przeniesieniu kabla telefonicznego na długości 182m poza obręb projektowanej jezdni

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu.

Na całej długości projektowanej drogi zaprojektowano dwa przekroje normalne PN NR 1 i PN NR 2. Przekroje normalne przewidują nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 5,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie  i pobocza żwirowe 2x0,50m.

Różnica pomiędzy przekrojami polega na grubości podbudowy tj. km 0+022 do 0+102 grubość wynosi 20cm a w 0+102km do 0+695 grubość wynosi 10cm+ istniejąca nawierzchnia żwirowa.

  - Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania pasa drogowego.

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni 3365 m²

- Nawierzchnia bitumiczna zjazdów na drogi boczne 22,50 m²

- Pobocza z kruszywa łamanego  673 m²

  - Dane charakterystyczne w zakresie ochrony środowiska

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarówno w zakresie emisji spalin i hałasu. Można założyć, że poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wpływ drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

- DANE TECHINCZNE

  - Przeznaczenie obiektu

Projektowany odcinek stanowi dojazd do drogi krajowej nr 50,dojazd mieszkańców  wsi Jasiorówka, Relin i Łopianka do drogi gminnej Łochów Fabryczny – Łojew oraz do gminnego wysypiska śmieci  w Łopiance.    Droga o znaczeniu lokalnym. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd samochodów osobowych i maszyn rolniczych.

  - Podstawowe parametry techniczne

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – L

- Prędkość projektowana – 40 km/h

- Szerokość pasa ruchu 2,50m

- Pobocza szer. 0,50m x 2

- Korona drogi 6,00m

  - Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względu na brak prognozy ruchu przewiduje się ruch KR-1 ( lekki) a obciążenie na pojedynczą oś 80 KN/oś.

  - Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obręb istniejącego pasa drogowego i ściśle mieści się na terenie działek objętych inwestycją.

  - Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podłużnego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji państwowej w układzie Kronsztad. Niweleta została wyniesiona średnio o 20cm.Na całej trasie zastosowano minimalne pochylenia podłużne i jeden łuk pionowy w km 0+080 o R=1500,0m.

Ze względu na istniejące repery nie zakładano reperów roboczych.

Km 0+525 str. Lewa Nr 2005 AY 2446 H+102,87 w budynku mieszkalnym nr 107 Stanisława Jakubika.

  - Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano  jeden przekrój normalny.

Przekrój normalny Nr 1  km 0+022 do 0+102

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 0/11mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 20cm

Przekrój normalny Nr 2  km  0+102 do 0+695

- Szerokość jezdni 5,00 m

- Szerokość poboczy 2 x 0,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

- Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

- Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 0/11mm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy 10cm

- Istniejąca nawierzchnia żwirowa

- Projektowana konstrukcja zjazdów taka sama jak dla drogi.

  - Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocą spadków poprzecznych i spadków podłużnych do projektowanych poboczy i wolnych pasów poza poboczami.

2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 2 szt. pionowych znaków drogowych, których wykaz przedstawiono w załączniku.

2.9 Urządzenia obce

Na  projektowanej trasie   występują urządzenia podziemne kolidujące z projektowaną inwestycją. Są to kabel telefoniczny występujący na trzech odcinkach pod projektowaną jezdnią wymagający przełożenia, oraz zawory wodociągowe wymagające regulacji w pionie.

Zgodnie z pismem nr SOR/DWS-606/50/2003 z dnia 08 maja 2003 Telekomunikacji Polskiej Pion Sieci Obszar w Radomiu Sekcja Koordynacji i Kontroli, Współpracy z Kontrahentami w Siedlcach należy trzy odcinki kabla tj.:

- km 0+000 do 0+137,  0+377 do 0+407 i 0+515 do 0+530 przełożyć poza jezdnię projektowanej drogi.

Prace przy przekładaniu kabli należy wykonać pod ścisłym nadzorem i w porozumieniu z TP S.A.

Wszystkie obudowy zaworów wodociągowych wynieść do poziomu jezdni.

Dwa punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z projektowaną jezdnią należy przenieść poza projektowaną jezdnię i pobocza.