### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

#### I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Zawartość opracowania							str.1-2

1.   Przedmiot i zakres opracowania	 str.3

- Podstawa opracowania							str.3-4

- Warunki techniczne projektowania					str.4

- Opis stanu istniejącego							str.4-5

- Opis projektowanego rozwiązania						str.5-6

5.1 Geometria ulicy w planie - opis ogólny					str.5

5.2 Chodniki								str.5

5.3 Zjazdy									str.5-6

5.4 Niweleta								str.6

5.5 Zieleń drogowa, opaski, nawierzchnia do zawracania			str.6

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń,

wycinka drzew, krzaków i porostów					str.6

5.7 Organizacja ruchu							str.6

- Konstrukcja nawierzchni							str.6

- Odwodnienie								str.7-10

7.1 Założenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych	str.7-8

7.2 Kolektory deszczowe							str.8

7.3 Studnie rewizyjne, studzienki ściekowe z przykanalikami		str.8

7.4 Studnie separacyjne, piaskowniki					str.8-9

7.5 Studnie chłonne							str.9

7.6 Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branżowym		str.9

7.7 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne					str.10

7.8 Wnioski w zakresie decyzji środowiskowej				str.10

- Charakterystyka ekologiczna – rozwiązania techniczne w zakresie

ochrony środowiska uwzględnione w projekcie				str.10-11

- Uwagi i informacje								str.11

10. Kategoria geotechniczna obiektu-opinia geotechniczna			str.12

| #### II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO | #### str. 13 |
| --- | --- |
| #### III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | #### str. 14-19 |

#### IV. RYSUNKI

- Orientacja (rys.1)		str.24

- Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym cz. I; cz. II; cz. III

(rys.: 2.1;2.2;2.3)								str.25-27

3.   Projekt odwodnienia cz. I; cz. II; cz. III (rys.: 3.1;3.2;3.3)			str.28-30

- Przekrój podłużny ulica XXX Lecia PRL (rys.4.1) 				str.31

- Przekrój podłużny ulica Waryńskiego (rys.4.2)				str.32

- Przekrój podłużny ulica Parkowa (rys.4.3)					str.33

- Przekrój podłużny ulica Parkowa (ciąg pieszo-jezdny) (rys.4.4)		str.34

- Przekrój podłużny ulica Jana Kazimierza (rys.4.5)			str.35

- Przekrój podłużny ulica 22 Lipca (rys.4.6)					str.36

- Przekrój podłużny ulica Prusa (rys.4.7)					str.37

- Przekrój podłużny ulica Krótka (rys.4.8)					str.38

- Przekrój podłużny ulica Sadowa (rys.4.9)					str.39

- Przekrój podłużny ulica Cicha (rys.4.10)					str.40

- Przekrój podłużny ulica Spokojna (rys.4.11)				str.41

- Przekrój podłużny KD - łącznik od ul. Waryńskiego, KD ul. Węgrowska

(rys.4.2)									str.42

- Przekroje normalne (rys.: 5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;5.9;5.10;

5.11;5.12;5.13;5.14) 		           					str.43-56

- Zjazd do posesji przez chodnik przyległy (rys. 6.1) 		           	str.57

- Zjazd do posesji przez chodnik odsunięty (rys. 6.2) 		           	str.58

- Schematy studni rewizyjnych (rys. 7.1; 7.2)				str.59-60

- Schemat studzienki ściekowej, sposób wykończenia

wpustów ulicznych (rys. 7.3) 						str.61

#### V. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY

- Mapa do celów projektowych wydana w dniu 17.01.2014 r. przez Starostę Węgrowskiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6223-1/08 wydana przez Starostę Węgrowskiego w dniu 25 stycznia 2008 r. – oddzielny ząłcznik

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr ZBOŚ.6220.6.2014 wydana przez Burmistrza Łochowa w dniu 15.12.2014 r.

- Wpisy z rejestru ewidencji gruntów.

- Warunki wykonania przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

- Uzgodnienie rozwiązania odwodnienia ulic na Osiedlu „Węgrowska” w Łochowie przez Gminę Łochów reprezentowaną przez Z-ca Burmistrza Miasta Łochowa.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania dokumentacji projektowej przy Starostwie Powiatowym w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów zgodnie.

- Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy ulic na Osiedlu „Węgrowska” w Łochowie przez Gminę Łochów.

- Uprawnienia projektantów i sprawdzających.

- Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Materiały producenta separatora i piaskownika.

- Materiały producenta klap zwrotnych.

- Materiały producenta regulatora przepływu

#### OPIS TECHNICZNY

#### WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulic na „Osiedlu Węgrowska” w Łochowie. Ulice kategorii dróg gminnych klasy D:

- ulica XXX Lecia PRL

- ulica Ludwika Waryńskiego

- ulica 22-Lipca

- ulica Jana Kazimierza

- ulica Parkowa

- ulica Parkowa (ciąg pieszo-jezdny)

- ulica Prusa

- ulica Spokojna

- ulica Cicha

- ulica Sadowa

- ulica Krótka

Zakres opracowania obejmuje:

a) przebudowę jezdni ulicy powierzchni: 12 847  m2,

b) przebudowę chodników dla pieszych: 7 096,00 m2,

c) przebudowę zjazdów do posesji: 2 795 m2,

d) przebudowę zieleńców:1 803m2,

e) przebudowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów:

- 400 mm długości 471,96 m,

- 315 mm długości 1101,58 m,

- 250 mm długości 166,43 m,

studni betonowych prefabrykowanych, połączeniowych i przelotowych łączonych na uszczelkę z osadnikiem:

- średnicy 1400 mm 6 sztuk,

- średnicy 1200 mm 62 sztuki,

oraz studzienek ściekowych betonowych prefabrykowanych z osadnikiem i wpustem ulicznym oraz przykanalikami:

- średnicy 500 mm 102 sztuk

f) przebudowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora:

- 800 mm długości 108,25 m,

- 600 mm długości 236,82 m,

- 400 mm długości 31,34 m,

- 500 mm długości 5,07 m,

studni betonowych prefabrykowanych, połączeniowych i przelotowych łączonych na uszczelkę z osadnikiem :

- średnicy 2000 mm 2 sztuki,

- średnicy 1500 mm 5 sztuk,

- prostokątnej 2000 mm x 1000 mm 1 sztuka,

- separatora olejowego z piaskownikiem 1 kpl.

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński

ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Gminy Łochów z siedzibą w Urząd Miasta Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 113/2014 z dnia 23.04.2014 r. z Gminą Łochów  z siedzibą Urząd Miasta Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów

- Mapa do celów projektowych wydana w dniu 17.01.2014 r. przez Starostę Węgrowskiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6223-1/08 wydana przez Starostę Węgrowskiego w dniu 25 stycznia 2008 r.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr ZBOŚ.6220.6.2014 wydana przez Burmistrza Łochowa w dniu 15.12.2014 r.

- Uzgodnienie rozwiązania odwodnienia ulic na Osiedlu „Węgrowska” w Łochowie przez Gminę Łochów reprezentowaną przez Z-ca Burmistrza Miasta Łochowa.

- Warunki wykonania przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania dokumentacji projektowej przy Starostwie Powiatowym w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów zgodnie.

- Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy ulic na Osiedlu „Węgrowska” w Łochowie przez Gminę Łochów.

3.  WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany oparto na następujących materiałach:

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.    zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zmianami)

-	 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 		 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowana sieć ulic Osiedla „Węgrowska” zlokalizowana jest w miejscowości Łochów powiat węgrowski. Ulice zakwalifikowano jako drogi kategorii gminnej klasy D.

Obiekt znajduje się w terenie zabudowanym. Zabudowę stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze. Grunty przyległe niezabudowane to przede wszystkim działki budowlane.

W stanie istniejącym ulice posiadają nawierzchnię twardą bitumiczną ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym typ lekki 15x30 [cm]. Ulice Parkowa, Sadowa i Spokojna posiadają nawierzchnię żwirową. Szerokość istniejących jezdni wynosi 6 m. W rejonie ulic zlokalizowane są ciągi chodników dla pieszych o zmiennej szerokości wykonanych z płyt betonowych 50x50 [cm] oraz 30x30 [cm]. Zjazdy do posesji zostały wykonane z różnych materiałów, tj. betonu, asfaltu oraz kostki brukowej. W stanie istniejącym funkcjonują również zjazdy gruntowe.

Nawierzchnia bitumiczna i gruntowa wykazuje dużą degradację (koleiny) głównie w rejonie zabudowy. Odwodnienie korpusu drogi nie funkcjonuje prawidłowo. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest częściowo zniszczona. Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej spowodowały dalsze pogorszenie stanu nawierzchni ulic. Istniejąca nawierzchnia twarda (nawierzchnia bitumiczna na gruncie stabilizowanym wapnem lub cementem) jest miejscowo spękana (spękania siatkowe wskazujące na utratę nośności podbudowy), nie odpowiada warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać ulice klasy D. Brak prawidłowo funkcjonującego odwodnienia ma istotny wpływ na widoczną degradację istniejącej nawierzchni ulic.

Ciągi piesze zostały częściowo rozebrane, a istniejące są nierówne (min. spowodowane przez korzenie drzew), co stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych.

W pasie drogowym ulic znajdują się zieleńce oraz nasadzenia drzew liściastych (jarząb, lipa, owocowe).

W obrębie projektowanego odcinka ulic umieszczono sieci instalacji podziemnych takie jak:

- sieć instalacji elektroenergetycznej,

- sieć instalacji teletechnicznej,

- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

Roboty przy budowie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących administratorami wyżej wymienionych sieci.

5.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

5.1 Geometria ulic w planie

Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe dostosowano do istniejących warunków terenowych. Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano wariant dróg dwupasowych o szerokości jezdni 5,5 – 6,0 m. Odcinek ulicy Parkowej zgodnie z planem zaprojektowano jako ciąg pieszo jezdny jednokierunkowy. Krawędź nawierzchni ograniczono obustronnie krawężnikami betonowymi 15x30 [cm] ustawionymi na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm. Zwiększenie światła krawężnika do 14 cm wynika z obniżenia nawierzchni ścieku, który jest opuszczony o 2 cm w stosunku do górnej warstwy ścieralnej jezdni. Rozwiązanie geometryczne ulic w planie uwzględnia zastosowanie łuków poziomych na załamaniach trasy o promienia normatywnych dla ulic klasy D i Vp=30 km/h.

Pochylenie poprzeczne ulic o przekroju „daszkowym” wynosi 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki brukowej betonowej.

Na wlotach ulic poprzecznych zostały zaprojektowane wyokrąglenia łukami poziomymi miń. R=6 m. 	Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę warunków ruchu pojazdów, oraz uporządkują ruch pieszy.

5.2 Chodniki

Zaprojektowano chodniki dla pieszych szerokości:

- miń. 1,5 m – chodnik odsunięty o jezdni

- miń. 2,0 m – chodnik przyległy do jezdni

- miń. 3,0 m – chodnik przyległy do jezdni z dopuszczeniem parkowania równoległego. Dopuszcza się odcinkowe zwężenia chodników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ciągi piesze poprowadzono obustronnie. Nawierzchnię chodników oddzielono od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15)  z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm (14 cm w przypadku ścieku przykrawężnikowego). Kostka brukowa (HOLLAND prostokąt szara fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby po zagęszczeniu wystawała 1 cm ponad wierzch krawężnika betonowego. Od strony terenu lub projektowanego zieleńca nawierzchnię chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Spadek poprzeczny 2% należy zachować na całej długości chodników. Kierunek pochylenia pokazano na przekrojach poprzecznych.

5.3 Zjazdy

W projekcie uwzględniono wykonanie zjazdów na posesje i działki niezabudowane położone przy ulicach. Szerokość zjazdów przyjęto odpowiednio do szerokości istniejących bram. Nawierzchnię zjazdów należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15)  z oporem. Światło krawężnika 4 cm ponad poziom wierzchu ścieku.

Warstwa ścieralna zjazdów powinna być prowadzona w poziomie chodnika i na szerokości ciągu pieszego mieć spadek równy 2% (maksymalnie 3%). Różnicę wysokości między poziomem krawężnika wtopionego przy jezdni, a nawierzchnią chodnika należy  pokonać na szerokości 0,75 m z zachowaniem 10 %-12% spadku (chodniki przyległe). W przypadku chodnika odsuniętego różnicę wysokości między krawężnikiem, a poziomem ciągu pieszego należy zniwelować na długości zjazdu poza chodnikiem. Kostka brukowa (HOLLAND prostokąt kolor fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia po zagęszczeniu wystawała 1 cm nad opornik wtopiony 12x25 [cm] ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15). Skosy najazdowe na łączeniu nawierzchni należy dociąć wzdłuż krawędzi opornika wtopionego. Sposób wykonania ław pokazano  na rysunkach elementów konstrukcyjnych.

W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzić opornik wtopiony do jezdni obustronnymi  skosami 1:1.

5.4 Niweleta

Niwelety ulic zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni. Zachowano pochylenia podłużne odcinków prostych miń . 0,20%.

Zakończenia niwelety ulic: XXX Lecia, Parkowej, Cichej, Sadowej i Spokojnej dostosowano wysokościowo do poziomu istniejącej nawierzchni ulicy Żytniej. Koniec niwelety ulicy Spokojnej należy doprowadzić do poziomu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonując nawierzchnię z kruszywa naturalnego (mieszanka żwirowo-piaskowa 0/31,5 mm)

W projektowanym rozwiązaniu wysokościowym poziom niwelet w terenie zabudowanym determinują istniejące zjazdy do posesji. Niweleta projektowanych ulic prowadzona jest w większości ponad terenem lub linią niwelety istniejącej nawierzchni. Pochylenia nie utrudniają poruszania się pojazdów.

5.5 Zieleń

Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, należy wykonać zieleńce. Warstwę 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilować ręcznie i obsiać trawą. Tren poza zieleńcami w granicach pasa drogowego należy wyrównać i wyprofilować z wykorzystując grunt z korytowania i wykopów. Drzewa na terenie budowy należy zabezpieczyć do czasu zakończenia robót folią ochronną oraz deskami 19-25 mm.

5.6 Roboty towarzyszące

Urządzenia sieci podziemnej należy wyregulować do poziomu niwelety jezdni lub chodników. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

6.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430)

Po obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdów ciężkich oraz warunków gruntowo – wodnych przyjęto kategorię ruchu KR1 .

Na podstawie badań geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik) w projekcie uwzględniono usunięcie gruntu organicznego. Grunt znajdujący się poniżej usuniętej warstwy należy stabilizować poprzez wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubości 10 cm dowiezionej z wytwórni.

7.  ODWODNIENIE

7.1 Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych

- Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia „Osiedla Węgrowska” wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela:

- Kolektor w ulicy Węgrowskiej

Q = q x F x Ψ [l/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [l/s x ha]

A -  współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=50% oraz 	średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 	592

td =10 min

q - 127 [l/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia ulic przyjęto natężenie deszczu miarodajnego

q=130 [l/s x ha].

Ψ(nd) – współczynnik spływu dla ulic - 0,9

Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników, zjazdów z kostki brukowej - 0,8

Ψ(z+p+nzk) – współczynnik spływu dla zieleńców - 0,2

F – powierzchnia zlewni [ha]

Q(nu)=130x1,0526x0,9=123,15 l/s

Q(nch+zj)=130x0,7921x0,8=82,38 l/s

Q(z)=130x0,1801x0,2=4,68 l/s

Q(całkowite z ulic objętych projektem)=210,21 l/s

- Łączna ilość ścieków z wód opadowych i roztopowych ujęta do kolektora przy ulicy Węgrowskiej wynosi: Q(całkowite)=210,21 l/s

- Zlewnia ulic została podzielona w sposób zapewniający równomierny dopływ do kolektora głównego, tj.:

- - kanał w ulicy XXX Lecia PRL i ulicy Waryńskiego natężenie spływu Q(jednostkowe)=71,29 l/s

- - kanał w ulicy Parkowej i ulicy Waryńskiego natężenie spływu Q(jednostkowe)=73,60 l/s

- - kanał w ulicy Prusa natężenie spływu Q(jednostkowe)=65,32 l/s

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym łączna ilość wód opadowych odprowadzanych do kolektora przy ulicy Węgrowskiej, połączonego z rowem melioracyjnym R4/3 w czasie opadu deszczu nawalnego, nie powinna przekraczać ilości 140,4 l/s.

Dla spełnienia powyższego ograniczenia odpływu wód opadowych w czasie deszczy nawalnych, wylot kolektora deszczowego z piaskownika zaprojektowano kanałem Ø 500 mm.

- Sprawdzenie objętości retencyjnej projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :

VR1 = VRK = 221,15 m3

Do obliczeń ilości ścieków koniecznych do zretencjonowania przyjęto czas trwania deszczu miarodajnego 20 minut oraz natężenie 170 l/s*ha.

Q(całkowite z ulic objętych projektem)=274,91 l/s

Q(dodatkowe)=33,57 l/s

VC1 = (274,91+33,57-140,4) l/s x 20min x 60s = 201,69 m3

VR1> VC1

- Pozostaje rezerwa =19,46 m3.

Projektowany układ kanalizacji deszczowej, posiada wystarczającą zdolność retencyjną z zachowaniem rezerwy, na wypadek deszczu nawalnego o parametrach większych niż 170 l/s*ha i o czasie trwania dłuższym niż 20 min.

Ponadto dodatkową rezerwę stanowi objętość retencyjna studni, której nie uwzględniono w obliczeniach.

- Kolektor w ulicy Żytniej

Q = q x F x Ψ [dm3/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [dm3/s x ha]

A -  współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=50% oraz 	średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 	592

td =10 min

q - 127 [dm3/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia ulicy przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha].

Ψ(nd) – współczynnik spływu dla ulic - 0,9

Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników, zjazdów z kostki brukowej - 0,8

Ψ(z+p+nzk) – współczynnik spływu dla zieleńców - 0,2

F – powierzchnia zlewni [ha]

Q(nu)=130x0,1784x0,9=20,87 l/s

Q(nch+zj)=130x0,1140x0,8=11,86 l/s

Q(z)=130x0,0515x0,2=1,34 l/s

Q(całkowite z ulicy objętej projektem)=34,07 l/s

- Łączna ilość ścieków z wód opadowych i roztopowych ujęta do kolektora przy ulicy Żytniej wynosi: Q(całkowite) = 34,07 l/s

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym łączna ilość wód opadowych odprowadzanych do kolektora przy ulicy Żytniej,  połączonego z rowem melioracyjnym R4/3 w czasie opadu deszczu nawalnego, nie powinna przekraczać ilości 128,68 l/s.

Z uwagi, że spływ wód opadowych i roztopowych z ulicy Sadowej jest częścią spływu całej zlewni, w obliczeniach uwzględniono retencję kanałową przy założeniu odpływu w ilości

15 l/s.

Dla spełnienia powyższego ograniczenia odpływu wód opadowych w czasie deszczy nawalnych na wylocie kanału deszczowego ze studni S73 zaprojektowano regulator przepływu redukcja spływu do 15 l/s dla H(spiętrzenia) =1,45 m. Dopuszcza się wykonanie kryzy Ø 315/200 mm poprzez nałożenie na bosy koniec rury koniec zwężki.

- Sprawdzenie objętości retencyjnej projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :

VR1 = VRK + VRSt = 29,48 m3

Do obliczeń ilości ścieków koniecznych do zretencjonowania przyjęto czas trwania deszczu miarodajnego 15 minut oraz natężenie 170 l/s*ha.

Q(całkowite z ulicy objętej projektem)=43,40 l/s

VC1 = (43,40-15,0) l/s x 15min x 60s = 25,56 m3

VR1> VC1

- Pozostaje rezerwa =3,92 m3.

Projektowany układ kanalizacji deszczowej, posiada wystarczającą zdolność retencyjną z zachowaniem rezerwy, na wypadek deszczu nawalnego o parametrach większych niż 170 l/s*ha i o czasie trwania dłuższym niż 15 min.

Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni ulic, chodników, zjazdów i zieleńców na „Osiedlu Węgrowska”.

Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej powierzchni ujętych w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektorów przy ulicy Węgrowskiej i Żytniej.

7.2 Opis projektowanego rozwiązania odwodnienia

W związku z przebudową ulic na „Osiedlu Węgrowska” planuje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Odbiór wód z ulic jest możliwy przez kolektor główny położony przy ulicy Węgrowskiej, który zostanie odcinkowo przebudowany oraz istniejący kolektor w ulicy Żytniej. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji, który ma zastąpić starą zniszczoną i nieszczelną sieć. Ilość odprowadzanych ścieków z wód opadowych i roztopowych jest praktycznie taka sama jak dotychczasowa. Odbiornikiem wód opadowych jest rów R 4/3 melioracyjny z dopływem do rzeki Liwiec. Lepszy i sprawniej działający system kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

7.3 Kanały deszczowe

Planuje się wykonanie kanałów deszczowych średnicy Ø 250 mm, Ø 315 mm,

Ø 400 mm z rur PP dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej SN8 i SN12. Rury należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/20 mm zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Użyte kruszywa nie mogą zwierać frakcji gliniastych.

Na odcinkach kanałów z rur PP dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej SN12:

ulica XXX Lecia PRL

S15-S26;S26-S27;S15-S16;S16-S17;S17-S18;S18-S19;S19-S20;S20-S21;S21-S22;

S22-S23

ulica Waryńskiego

S9-S11(kolektor łącznik);S11-S29;S30-S31;S11-S12;S12-S13;S13-S14;S14-S15

ulica 22 Lipca

S18-S28;S35-S36;S36-S37

ulica Jana Kazimierza

S21-S24;S24-S25,S40-S41

ulica Parkowa

S39-S40

ulica Parkowa (ciąg pieszo-jezdny)

S48-S49

ulica Prusa

S45-S47

ulica Cicha

S64-S65

do poziomu 20 cm ponad wierzch rury wykonać warstwę izolacyjną z keramzytu budowlanego o niskiej nasiąkliwości zabezpieczonego od góry folią izolacyjną. Zasypki powyżej warstwy piasku gruboziarnistego lub keramzytu wykonywać na całej szerokości wykopu z piasku średnioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Użyte kruszywa nie mogą zwierać frakcji gliniastych.

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami

Projektowane kanały deszczowe należy włączyć w studnie rewizyjne średnicy wewnętrznej 1200 mm i 1400 mm betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu C35/45 ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm. Włazy żeliwne 40 t średnicy 600 mm. W studniach rewizyjnych zamontować króćce do odprowadzenia wód drenażowych, które należy wykonać z rur perforowanych PE SN8 średnicy 150 mm w obsypce ze żwiru płukanego 16/32 mm grubości 30 cm ponad wierzch rury na całej szerokości wykopu. Warstwę żwirową zabezpieczyć geowłókniną.  Na wlotach włączeń króćcy drenażowych do studni zastosować klapy zwrotne średnicy 150 mm.

Studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy wewnętrznej 500 mm z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 100 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 i SN12 (ścianka lita) średnicy 200 mm. Przykanaliki należy ułożyć na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/20 mm grubości 20 cm. Obsypka do poziomu 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego.

Przykanaliki z rur PCV-u klasy S SN12 (ścianka lita) średnicy 200 mm włączone do studni rewizyjnych:

ulica XXX Lecia PRL

S27,S17,S19,S20,S22,S23

ulica 22 Lipca

S28,S35,S36,S37

ulica Jana Kazimierza

S24,S25

ulica Parkowa

S32;S33

ulica Cicha

S65

ulica Spokojna

S79

do poziomu 20 cm ponad wierzch rury wykonać warstwę izolacyjną z keramzytu budowlanego o niskiej nasiąkliwości zabezpieczonego od góry folią izolacyjną. Zasypki powyżej warstwy piasku gruboziarnistego lub keramzytu wykonywać na całej szerokości wykopu z piasku średnioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Użyte kruszywa nie mogą zwierać frakcji gliniastych.

7.5 Kolektor zbiorczy przy ulicy Węgrowskiej

Na odcinku istniejącego kolektora zbiorczego wzdłuż ulicy Węgrowskiej planowana jest jego przebudowa polegająca na wykonaniu kolektora z rur PP dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej SN8 i SN12 średnicy Ø 600 mm, Ø 800 mm oraz Ø 500 mm (połączenie separatora z piaskownikiem). Rury należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/20 mm zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Użyte kruszywa nie mogą zwierać frakcji gliniastych.

Na odcinkach kolektora z rur PP dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej SN12:

kolektor przy ulicy Węgrowskiej

S9-S11

do poziomu 20 cm ponad wierzch rury wykonać warstwę izolacyjną z keramzytu budowlanego o niskiej nasiąkliwości zabezpieczonego od góry folią izolacyjną. Zasypki powyżej warstwy piasku gruboziarnistego lub keramzytu wykonywać na całej szerokości wykopu z piasku średnioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego.

Projektowany kolektor należy włączyć studni rewizyjnych średnicy wewnętrznej 1500 mm oraz 2000 mm C35/45 ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm. Włazy żeliwne 40 t średnicy 600 mm.

Przebudowywany kolektor leży poza pasem drogowym drogi krajowej nr 62 (ulica Węgrowska).

7.6 Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branżowym

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych w szalowaniu pełnym. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne nie ujawnione na planie, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

W miejscach regulacji wysokościowej z przyłączy kanalizacji sanitarnej prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu sposobu wykonania z Inspektorem nadzoru oraz upoważnionymi przedstawicielami administratora, tj. Gminy Łochów

Proponuję się aby przykanaliki sanitarne wyregulować wysokościowo poprzez wykonanie na istniejącym przykanaliku studzienki przepadowej średnicy 315 mm i obniżenie dalszej części przykanalika, aż do włączenia do studzienki kolektora sanitarnego. Połączenia w studzience przepadowej oraz w studzience kanałowej wykonać szczelnie za pomocą uszczelki in situ. Stary otwór należy szczelnie zaślepić. Studzienka przepadowa powinna mieć właz typ ciężki 40 t.

Dopuszcza się wykonanie regulacji poprzez obniżenie przykanalika sanitarnego na całej długości i wykonanie wejścia do studzienki kanałowej poniżej istniejącego włączenia. Połączenie studzienki z rurą wykonać szczelnie za pomocą uszczelki in situ. Stary otwór należy szczelnie zaślepić. Rurę przykanalika 160 mm pod kolektorem zabezpieczyć rurą osłonową stalową 220 mm długości 1,2 m. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przykanalika, a ścianka rury stalowej wypełnić pianką polityranową.

Dopuszcza się alternatywne wykonanie przebudowy przykanalika sanitarnego po uzgodnieniu sposobu wykonania przebudowy z administratorem sieci oraz zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

W studni prostokątnej S9 o wymiarach wewnętrznych 2000 mmx1000 mm wykonać przejście kanału sanitarnego 200 mm w rurze osłonowej 400 mm SN8. Rurę osłonową wykonać w  przejściu szczelnym.

- 7.7 Separator olejowy z piaskownikiem

W celu podczyszczenia ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, zaprojektowano separator AWAS-SK zintegrowany z piaskownikiem o parametrach: maksymalnej przepustowości hydraulicznej NG=200 dm3/s. Piaskownik V=5000 l studnia żelbetowa, szczelna z dnem średnicy 2000 mm.

Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna < 100 mg/l; substancje ropopochodne < 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Zastosowany separator oleju jest zbudowany z monolitycznego zbiornika walcowego średnicy 2000 mm wykonanego z żelbetu pełniącego rolę osadnika, wewnątrz którego zamontowany jest hydrocyklon stożkowy stanowiący separator koalescencyjny. Efekt koalescencji  osiągany jest dzięki spiralnej kierownicy przepływu umieszczonej wewnątrz separatora. Ścieki do separatora dopływają kanałem wlotowym stycznym do jego wewnętrznej ściany. Kanał wlotowy jest dwudzielny. Przy małym natężeniu przepływu wszystkie ścieki wpływają do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie substancji olejowych. Gdy natężenie przepływu przekroczy przepustowość kanału zasilającego hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie jest ukierunkowany w ruch wirowy wokół hydrocyklonu. W zbiorniku separatora jest zamontowana przegroda wydzielająca komorę odpływu, która przedłuża krawędź przelewu (zapobiega turbulencjom), także uniemożliwia odpływ wyflotowanych substancji olejowych. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody.

Elementy separatora oraz sposób podłączenia piaskownika pokazano na materiałach producenta stanowiących załącznik do projektu.

Separator należy obsypać piaskiem warstwami 20-30 cm. Poszczególne warstwy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0.

Ze względu na głębokość posadowienia separatora ok. 4 m oraz jego ciężar w czasie wykonania robót należy zachować szczególne środki ostrożności.

Wody opadowe ujęte w kanał ulicy Żytniej będą podczyszczone przez istniejący separator z piaskownikiem ustawiony na wylocie do rowu melioracyjnego.

Dopuszcza się zastosowanie innego urządzenia do podczyszczenia ścieków pod warunkiem  zachowania wymaganych parametrów technicznych wynikających z warunków gruntowo wodnych, parametrów podczyszczania ścieków, zachowania stateczności posadowienia zbiorników w gruncie.

7.8 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, określono profil geologiczny oraz  poziom wód gruntowych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik). W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej będzie konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopów. Projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. W przypadku gdy odwodnienie za pomocą igłofiltrów będzie nie wystarczające, należy wykonać studnie depresyjne. Na czas wykonywania robót wykopy należy utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy odprowadzić do istniejącego odbiornika po uzyskaniu zgody administratora.

7.9 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Eksploatację sieci kanalizacji oraz wszystkich urządzeń do podczyszczania powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kanał w ulicy Spokojnej należy wyłączyć z eksploatacji do czasu wykonania odprowadzenia kolektora do rowu R 4/3. Do tego czasu przykanaliki w studzienkach rewizyjnych oraz odrzuty do ulic bocznych należy zaślepić deklem.

Ze względu na spadki kanałów kanalizacyjnych należy przewidzieć w okresie pracy instalacji ich płukanie oraz czyszczenie osadników.

7.10 Wnioski w zakresie decyzji środowiskowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ulica Willowa oraz ulica Krótka w zakresie objętym projektem nie są w grupie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

8.  CHAREKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE

a)	W czasie wykonywanych prac  – w ilościach wynikających z technologii robót budowlanych, oraz w czasie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody ani innych materiałów, z wyjątkiem niewielkich ilości potrzebnych do napraw i utrzymania zimowego (posypywanie piaskiem). Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) odpadami powstałymi przy budowie drogi są: masy ziemi przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, oraz materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni.

Masy ziemi będą wykorzystywane w części na miejscu przebudowy drogi głównie do na wyrównanie terenu pod zieleńce, wyrównanie terenu poza zieleńcami w granicach  pasa drogowego oraz w przypadku gruntu z wykopu pod elementy odwodnienia do ich częściowego zasypania (piasek gruboziarnisty). Humus zostanie wykorzystany do wykonania zieleńców. Ewentualny nadmiar humusu oraz nadmiar gruntu z wykopów pod kanalizację deszczową oraz z korytwania zostanie wywieziony na hałdę i będzie wykorzystany do wykonania zieleńców przy wykonywaniu innych robót drogowych, zieleni miejskiej lub na obsypanie wysypisk śmieci. Wywóz oraz wybór miejsca składowania nadmiaru gruntu spoczywa na Wykonawcy. Materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy (istniejąca nawierzchnia drogi) zostanie częściowo wbudowany w dolne warstwy podbudowy. Materiał pochodzący z rozbiórek nawierzchni bitumicznych może  zostać wykorzystany do utwardzenia poboczy innych dróg. Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak kostka brukowa, płyty chodnikowe nadająca się do ponownego wbudowania zostaną zwrócone właścicielom materiałów. Materiały z rozbiórki (niewielkie ilości elementów betonowych pochodzące z rozbiórek zjazdów, chodników, krawężnikow itp.) nadające się do ponownego wbudowania, zostaną przekruszone i wykorzystane wg zaleceń Inwestora w późniejszym czasie lub na miejscu.

b)	W związku z planowaną przebudową ulicy na Osiedlu „Węgrowska” poziom hałasu oraz wibracji wywołanych przez ruch ulegnie poprawie. W związku z wykonaniem nowej nawierzchni oraz zastosowaniu warstwy ścieralnej  AC 8 S oddziaływanie hałasu i wibracji będzie mniejsze i nie powinno przekroczyć dopuszczalnych norm dla terenu zabudowanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 12, poz. 826). Ruch kołowy wywołujący wibrację i hałas będzie oddziaływał bezpośrednio na konstrukcję nawierzchni w obrębie pasa drogi. Prędkość maksymalna na tym odcinku wynosi 50 km/h, co powoduje generowanie hałasu na stosunkowo niskim poziomie. Udział samochodów ciężarowych w ruchu będzie niewielki, co potwierdzają badania ruchu. Zwiększony ruch samochodów ciężarowych może wystąpić okresowo w czasie wykonywaniem prac budowlanych związanych np. z budową domów. Zastosowanie nawierzchni o zredukowanej hałaśliwości ZH pozwoli na znaczne obniżenie poziomu hałasu w rejonie ternu zabudowanego. W celu ograniczenia poziomu hałasu i poprawę ochrony gleby oraz powietrza w projekcie uwzględniono wykonanie zieleńców. Istniejący drzewostan spowoduje dodatkowo rozproszenie i częściowe pochłonięcie fal dźwiękowych. Trzeba podkreślić, że planowana budowa drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu samochodowego, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliwa, zmniejszenia emisji i toksyczności spalin oraz zmniejszenia hałasu i wibracji generowanego przez ruch drogowy.

c)	W związku z przebudową ulicy na Osiedlu „Węgrowska” zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Odbiór wód opadowych i roztopowych z nawierzchni twardych ulicy jest możliwy przez projektowane kanały i  kolektor główny. Przebieg trasy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno wysokościowym. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu projektowanego kolektora zaprojektowano separator olejowy z piaskownikiem. Ścieki z wód opadowych i roztopowych pochodzące z ulicy Sadowej zostaną podczyszczone w istniejącym separatorze i piaskowniku na kanale w ulicy Żytniej.

Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l; substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Lepszy oraz sprawniej działający system odwodnienia wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

9.  UWAGI I INFORMACJE

1.	Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.	Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego związku wpływ

eksploatacji górniczej nie występuje .

3.	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu  budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie występują.

4.	Inwestycja realizowana będzie staraniem Gminy Łochów.

5.	Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy.

6.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami

organów zarządzających.

7.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami zarządcy drogi, tj. Gminy Łochów.

8. 	Obiekty budowlane, urządzenia, przedmioty i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego zostaną z niego usunięte na mocy art. 36 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 	     115, z późn. zmianami).

9.	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 	odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 	przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 	ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

10.	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Inwestorowi inwentaryzacji powykonawczej całej inwestycji.

10.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badań geotechnicznych gruntu, obiekt budowlany, został zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zmianami) , zespół autorski oświadcza, że „Projekt budowlany przebudowy ulic na „Osiedlu Węgrowska” w Łochowie” został opracowany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

| SPRAWDZAJĄCY: | PROJEKTANCI: |
| --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA …………………………………………. | BRANŻA DROGOWA …………………………………………. |
| BRANŻA SANITARNA …………………………………………. | BRANŻA SANITARNA ………………………………………. |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulic na Osiedlu „Węgrowska” w miejscowości Łochów, gmina Łochów, powiat węgrowski. Opracowanie stanowi załącznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Gmina Łochów z siedzibą w Urząd Miasta w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące podstawowe materiały i źródła informacji:

- Projekt budowlany przbudowy ulic na Osiedlu „Węgrowska” w Łochowie, gmina Łochów, powiat węgrowskii” – branża drogowa i sanitarna; autorstwa Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

2. Zakres robót i kolejność realizacji obiektu

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych,

- Ułożenie kolektorów, kanałów, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- Zasypanie wykopów,

- Roboty rozbiórkowe,

- Wykonanie koryta,

- Ustawienie krawężnika,

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów,

- Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu,

- Roboty wykończeniowe,

- 3. Istniejące obiekty budowlane

Na odcinku planowanej rozbudowy nie ujawniono obiektów budowlanych.

- 4. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Na ulicach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać nadmierne, większe niż za zwyczaj na drogach o znaczeniu lokalnym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:

- 	prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych

zagrożeń można ograniczyć zamykając drogę na czas robót dla ruchu przelotowego i

dopuszczając tylko dojazdy do zabudowy oraz właściwie wygradzając i oznakowując miejsca prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty na drodze, jak i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż odcinków objętych robotami,

- 	prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, w związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót; skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając i oznakowując miejsca prowadzenia robót,

- 	prowadzenia robót przy użyciu dźwigu – dotyczy to zdejmowania z przyczepy, załadunku na przyczepę materiałów,

- 	prowadzenia robót w wykopach o głębokości do 4,5 m – dotyczy to wykopu i zasypania kolektorów studni, separatora i piaskownika, studzienek ściekowych z przykanalikami wykopy te muszą mieć ściany pionowe umocnione szalowaniem.

-	umacnianie wykopów praca na dnie,

- 	wycinka porostów krzaków i drzew – roboty powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz konieczny sprzęt do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

-	hałas wywołany pracą urządzeń wykorzystywanych do wykonania robót,

-	wykonanie tymczasowych podłączeń elektrycznych,

-	roboty związane z zasypaniem, i zagęszczeniem gruntu.

- 	Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym w szczególności przy urządzeniach podłączanych tymczasowo na okres prowadzenia robót.

Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie zabezpieczyć.

- 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o:

- 	grożących niebezpieczeństwach,

- 	sposobach zapobiegania im,

- 	konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 			stosowne zabezpieczenia,

- 	konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 				wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew,

- 	konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju 					wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- 	miejscu znajdowania się środków łączności,

- 	miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.),

- 	miejscu znajdowania się apteczki.

- 7. Środki Techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

- z wykonania robót budowlanych

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące środki techniczne i organizacyjne:

a)	Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób

zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji.

b) Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z wymaganiami „Szczegółowych 	warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181) teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

c)  Opracować, uzyskać zatwierdzenie i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 	przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d)	Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie wykopy, przed wtargnięciem osób postronnych. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- 	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 			balustradami; brak przykrycia wykopu),

- 	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 			wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 		pochodzącym z wykopu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych (również jeżeli wystąpią nie ujawnione na planie), mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- 	elektroenergetyczne,

- 	teletechniczne,

- 	wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Wszystkie prace w pobliżu w/w sieci wykonać ręcznie.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić  napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 	przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 	ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 	w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 			obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- 	w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 	zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

e) 	Koniecznie zastosować oszalowanie ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie drabin lub zejść wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu.

f) 	Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 			środków transportu.

g) 	Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne 				urządzenia i środki przeciwpożarowe.

h) 	Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 				chemicznymi, smarami, paliwami itp.

i)   	W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót,

j) 	Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 				budowlanej oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

k) 	Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 				odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, 				kierowcy, elektrycy itp.).

l)  	Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 			odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 	urządzeń technicznych:

- 	pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 			napędu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej),

-	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 			urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- 	Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 	techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- 	Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 	maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

- 	Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie

posiadają kabin, powinny być:

- 	zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- 	osłonięte w okresie opadów.

m) 	Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 		zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp właściwych 			zarządców do tych urządzeń.

n) 	Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz 			służb komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.

o) 	Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 		położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

p) 	Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z 			przebudową urządzeń elektrycznych. Roboty związane z podłączeniem, 				sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 		wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest 		dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 			maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 				elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 				przewodów, mniejszej niż:

- 	3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 	5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym

15 KV,

- 	10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie 					przekraczającym 30 KV,

- 	15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 		110 KV,

- 	30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na      	niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

r) 	Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i 			telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń.

s) 	Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony osobistej.

t) 	Zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 				przydatności lekarstw i środków opatrunkowych.

u)  	Zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy.

w) 	Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 				załatwiania potrzeb fizjologicznych.

z) 	Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków 				pracy.

ź) 	Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 				asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia 					bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 	późn. zmianami))

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.  Nr 120 poz.1126)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 )

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).