D.07.06.02. Wygrodzenia łańcuchowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem wygrodzeń łańcuchowych w ramach budowy i przebudowy ulic: Długiej, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wygrodzeń łańcuchowych. Usytuowanie – zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego (bądź innych niebezpiecznych elementów drogi), wykonane z rur i łańcuchów stalowych.

1.4.2.	Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w

ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.1. Materiały do wykonania i ustawienia wygrodzeń łańcuchowych

Ustawienie barier łańcuchowych wykonane będzie przy użyciu następujących materiałów:

- słupki z rur stalowych średnicy 60 mm, deklowane, z zaczepami do zawieszenia łańcuchów,

- łańcuch techniczny,

- farba ftalowa podkładowa miniowa przeciwrdzewna,

- farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, biała i czerwona,

- rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych.

- drut spawalniczy.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.1. Sprzęt do ustawiania wygrodzeń łańcuchowych

- Przy ustawianiu balustrad należy używać następującego sprzętu:

- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,

- wibratorów do zgęszczania gruntu,

- sprzętu spawalniczego pod warunkiem zaakceptowania go przez Kierownika Projektu.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.4.

4.1.	Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

## 5.1. Zasady wykonania wygrodzeń łańcuchowych

- Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację wygrodzeń łańcuchowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.

- Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót należą:

- wykonanie dołów pod słupki,

- ustawienie słupków,

- przymocowanie łańcuchów,

- malowanie słupków i łańcuchów w biało-czerwone pasy.

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość ok. 0,8 m. Przed umieszczeniem słupka w otworze, do dolnej części słupka (rury) należy przyspawać płytkę z blachy o grubości 5 ¸10 cm dla lepszej stateczności słupka i uniemożliwienia wyciągnięcia go z ziemi. Słupki powinny stać pionowo w linii wygrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Wysokość słupków powinna wynosić 1,10 m, rozstaw - 1,50 lub 2,00 m a strzałka ugięcia łańcuchów - 0,10 m. Połączenie łańcuchów ze słupkami należy wykonać za pomocą przyspawanych uszek z prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka. Złącza spawane elementów wygrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.Nadziemną część słupka należy pomalować w biało-czerwone pasy długości 25 cm, rozpoczynając od góry kolorem czerwonym a łańcuchy należy pomalować na kolor popielaty. Maluje się dwukrotnie: pierwszy raz farbą podkładową, drugi raz farbą kryjącą. Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1.	W trakcie wykonywania robót kontroli podlega:

- równomierność rozstawienia i ustawienie słupków bariery w linii wg Dokumentacji Projektowej,

- estetyka malowania.

Podczas wykonywania robót Wykonawca zwróci szczególną uwagę na właściwą głębokość wykopów pod słupki bariery.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest 1 m (metr) ustawienia bariery łańcuchowej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.1.	Roboty zostaną odebrane na podstawie oceny wizualnej ustawionej bariery łańcuchowej.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w/g ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m zamontowanej bariery łańcuchowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiałów,

- wykopanie dołów dla słupków (z rozebraniem nawierzchni, o ile zajdzie potrzeba),

- zainstalowanie słupków z rur stalowych z zasypaniem i zagęszczeniem dołów,

- zamontowanie łańcuchów,

- dwukrotne pomalowanie słupków bariery farbą przeciwrdzewną i nawierzchniową,

- przeprowadzenie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane

1. PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

2. PN-B-06712		Kruszywo mineralne do betonu.

3. 			"Instrukcja o znakach drogowych pionowych"

4. PN-B-06250 		Beton zwykły.

5. PN-B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.