### Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

### Załącznik do Umowy nr__/U/2018

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje koszt kompleksowej dostawy, w tym w szczególności: koszt regałów, transport oraz montaż urządzeń i wyposażenia wraz z gwarancją dotyczącą  przedmiotu zamówienia oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

- Lokalizacja archiwum: parterowy budynek archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego      w Łochowie, Łosiewice 76, 07-130 Łochów.

- Podłoga: posadzka cementowa przemysłowa.

- W ramach zamówienia konieczne będzie dokonanie następujących obowiązków 
i czynności: inwentaryzacja pomieszczeń przed montażem oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej z opisem sposobu  przytwierdzenia regałów do podłoża.

- Umeblowanie i wyposażenie oraz użyte do montażu materiały  powinny być wykonane      z niepalnych materiałów, nieemitujących substancji chemicznych, przyciągających ani zatrzymujących kurz. Na skutek rozkładu spowodowanego pożarem lub z innych przyczyn, np. w naturalnym procesie starzenia, nie powinny również emitować, substancji szkodliwych dla przechowywanych materiałów.

- Wszystkie elementy zamówienia musza być zgodne z obowiązującymi przepisami                i normami w zakresie bezpieczeństwa.

- Opis regałów:

- regały powinny być starannie wykończone bez szorstkich, nieregularnych powierzchni;

- regały powinny być umieszczone w sposób  umożliwiający przepływ powietrza 
i zgodny z przepisami p-poż;

- wysokość regałów: 265 cm;

- głębokość półek w regałach: 30 cm w regałach przesuwnych i 40 cm w regale stacjonarnym;

- wysokość (odstęp pomiędzy półkami): 35 cm w regałach przesuwnych i 40 cm w regale stacjonarnym, z możliwością regulacji odległości pomiędzy półkami co 20 mm bez użycia narzędzi, zawierające półkę kryjącą;

- wszystkie półki z systemem bez narzędziowego mocowania, na dłuższych krawędziach minimum trzykrotnie gięte,

- półki z ogranicznikami przesuwu akt na sąsiednia półkę lub stronę regału;

- dopuszczalna nośność półek: minimum 60 kg, potwierdzona certyfikatem;

- ilość regałów: regały przesuwne - 8 szt., regał stacjonarny - 1 szt.;

- w regałach przesuwnych mechanizm korbowy zapewniający lekkie i wygodne manewrowanie regałami;

- długość regałów optymalnie dostosowana do wymiarów pomieszczenia;

- regały muszą optymalnie wykorzystać powierzchnię pomieszczenia archiwum oraz oświetlenie naturalne;

- regały z usztywnioną konstrukcją, zapewniającą należytą stabilność;

- regały przesuwne dwustronne z blach stalowych, z dostępem z dwóch stron;

- regały stacjonarne jednostronne z blach stalowych;

- regały zabezpieczone antykorozyjne,

- regały powinny posiadać powłokę malarską wykonaną metodą proszkową w kolorze jasnoszarym – RAL 7035. Zastosowana farba powinna: być trwała, odporna na ścieranie i zdrapania, nieszkodliwa dla zdrowia, obojętna dla środowiska naturalnego;

- regały powinny mieć wykończenia bez ostrych krawędzi z odbojami i blokadami zabezpieczającymi przed uderzeniami o regał i stanowiącymi ochronę dłoni obsługującego regał;

- układ napędowy - w każdym regale zabudowany cichobieżny ręczny napęd korbowy   z blokadą układu, umożliwiająca zablokowanie regału  w dowolnym momencie;

- torowisko po którym będą przemieszczać się regały – tory nawierzchniowe                   z najazdami posiadające system blokad i zabezpieczeń z możliwością niwelowania nierówności;

- oznakowanie regałów (tabliczki znamionowe, tabliczki opisujące zawartość regałów),

- minimalna szerokość przejść między bocznymi ścianami regałów lub regałami              i ścianami: 90 cm;

- regały powinny posiadać drabinki lub schodki umożliwiające dostęp do wyżej usytuowanych półek;

- elementy ruchome regałów zamknięte osłonami;

- regały powinny posiadać:

- atest higieniczny,

- deklarację zgodności z PN-88/M-78321,

- certyfikat bezpieczeństwa GS i certyfikat ISO

- klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg polskiej normy,

- dokumenty potwierdzające, że regały spełniają warunki normy dot. regałów,   przepisy bhp i p.poż.

- W celu wykonania zamówienia wymagane jest dokonanie oględzin pomieszczeń w celu ewentualnej weryfikacji założeń Zamawiającego (uwzględnienia zainstalowanych włączników i czujników) oraz wykonanie pomiarów niezbędnych do sporządzenia projektu technicznego, posadowienia i projektu wykonawczego montażu regałów, który należy złożyć wraz z ofertą.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu niezbędnych atestów            i certyfikatów z uwzględnieniem polskich norm, przepisów  ppoż. oraz bhp.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od wykonania zamówienia. Gwarancja obejmuje bezpłatny serwis. Czas usunięcia usterek – 3 dni od dokonania zgłoszenia przez zamawiającego.

- Szczegółowe wymiary pomieszczenia archiwum zawiera rzut pomieszczenia, stanowiący załącznik do niniejszego opisu zamówienia.