# MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

budowy i  przebudowy ulic: Alei  Pokoju, Długiej, Sadzewicz,  Kościuszki,  Chopina,  Sienkiewicza,  Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej

na terenie miasta (Centrum) Łochowa

Warszawa, luty 2006 r

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne inwestycji

  - Przedmiot inwestycji

  - Inwestor

  - Okres realizacji inwestycji

- Określenie granic terenu objętego wnioskiem

2.1. Lokalizacja inwestycji

2.2. Obszar terenu przeznaczony pod inwestycje

2.3. Wykaz działek objętych inwestycją

3.    Charakterystyka inwestycji

3.1 Zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzania ścieków

3.2. Planowany sposób zagospodarowania terenu

3.3. Istniejące zagospodarowanie terenu

3.4. Budynki przeznaczone do rozbiórki

4.    Charakterystyka techniczna inwestycji

5.    Informacja o planowanym przedsięwzięciu

5.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

5.2. Zakres inwestycji

5.3. Zajmowana powierzchnia i poprzednia forma jej użytkowania

5.4. Rodzaj technologii

5.5. Rozwiązania alternatywne

5.6. Wykorzystane surowce, woda i energia

5.7. Przedsięwzięcia chroniące środowisko

5.8. Rodzaj i przewidywane ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko

###### CZĘŚĆ GRAFICZNA

Plan sytuacyjny określający granice terenu objętego wnioskiem i sposób zagospodarowania terenu:  ……………….……………………………………..  skala 1:1000

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne inwestycji

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa ulic: Alei  Pokoju, Długiej, Sadzewicz,  Kościuszki,  Chopina,  Sienkiewicza,  Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta (Centrum) Łochowa

## Projektowana budowa i przebudowa obejmuje:

## rozbiórkę stanu istniejącego w zakresie wynikającym z przebudowy

- przebudowę istniejących ulic,

- budowę nowych odcinków ulic,

- remont kolektora D800 położonego w Al.Łochowskiej i przebudowę istniejącego i budowę nowego odwodnienia,

- zabezpieczenie, przebudowę urządzeń obcych (usunięcie kolizji)

- przebudowę i budowę chodników

  - Inwestor

Inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy Łochowa z siedzibą pod adresem: Al. Pokoju 75,

07-130 Łochów

  - Okres realizacji inwestycji

Przewiduje się wykonanie inwestycji w latach 2006 - 2007.

- Określenie granic terenu objętego wnioskiem

  - Lokalizacja inwestycji

W/w inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w mieście Łochów.

  - Obszar terenu przeznaczonego pod inwestycję

Projektowana inwestycja jest położona na działkach gminnych lub będących własnością Skarbu Państwa (w granicach istniejącego pasa drogowego ) i na działkach nie będących własnością gminy lub Skarbu Państwa  ( działki poza pasem drogowym ).

Granice inwestycji pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 ( projektowane linie rozgraniczające pasa drogowego).

2.3. Wykaz działek objętych inwestycją

Działki pasa drogowego:

Al. Łochowska – 2328,

Ul. Długa – 2453, 2545,

Al. Pokoju – 2550, 2452, 3269/4, 3269/2, 2291/1,

Ul. Marii Sadzewicz – 2608, 2517, (ul. 1-go Maja – 2513),

Ul. Tadeusza Kościuszki – 2349,

Ul. Henryka Sienkiewicza – 2321/3, 2333/6, 2385, 2576, 2923, 2643/1, 2644/3, 2646/5, 2649/2, 2650/4, 2652/6,

Ul. Mickiewicza – 2406, 2539, 2633, 2638/2, 2638/5, 2639/10,

Ul. Sosnowa – 2964, 2667/16, 2667/18,

Ul. Kolejowa – 2428, 2429, 2523,

Ul. 1-go Maja – (skrzyżowania z ul. Długą i al. Pokoju - 2513),

Ul. Armii Krajowej – 2470, 2471, 2505,

Ul. Rynkowa – 2483,

Ul. Fryderyka Chopina – 2367, 2593, 2614, 2645/8, 2645/9, 2646/10, 2649/4, 2650/6, 2652/6, 2652/12, 2657/12, 2660/3, 2660/4, 2658, 2667/5, 2667/16,

Ul. Węgrowska – 2669,

Działki poza pasem drogowym:

Al. Pokoju –2290, 2292/1,

Ul. Tadeusza Kościuszki –2990, 3000,

Ul. Henryka Sienkiewicza – 2652/10,

Ul. Kolejowa –2314,

Ul. Fryderyka Chopina –2668/2, 2668/1, 2666, 2665, 2661, 2664/2, 2663/5, 2662, 2657/2, 2659/2, 2659/1, 2615, 2617, 2619, 2621, 2645/3,

- Charakterystyka inwestycji:

  - Zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzenia ścieków.

3.1.1 W trakcie budowy:

- Projektowana inwestycja wymaga zapotrzebowania w wodę w trakcie budowy. Źródło zaopatrzenia w wodę ustali Wykonawca w porozumieniu z Urzędem Miasta w Łochowie.

- Sprzęt pracujący  będzie  miał własne środki napędowe i nie będzie wymagał zasilania zewnętrznego.

- Ścieki związane z realizacją inwestycji nie występują.

3.1.2 W trakcie eksploatacji:

-   Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wodę.

- Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowanie na energię elektryczną. W perspektywie do eksploatacji przepompowni wód opadowych wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną niezbędną do zasilania silników przepompowni.

-  Ścieki opadowe zostaną poprzez system wpustów, przykanalików i kanalizacji skierowane do separatorów i po podczyszczeniu odprowadzone do rzeki Wilżanki i rowu Barchów – Łochów.

-  W fazie budowy powstawać będą typowe odpady rozbiórkowe.

  - Planowany sposób zagospodarowania terenu

## Projektowana budowa i przebudowa obejmuje:

## rozbiórkę stanu istniejącego w zakresie wynikającym z przebudowy

- przebudowę istniejących ulic,

- budowę nowych odcinków ulic,

- remont kolektora D800 (położonego w Al.Łochowskiej) i przebudowę istniejącego i budowę nowego odwodnienia,

- zabezpieczenie, przebudowę urządzeń obcych (usunięcie kolizji)

- przebudowę i budowę chodników

Projektowany zakres inwestycji został przedstawiony na planie sytuacyjnym.

3.3     Istniejące zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje teren pasa drogowego i tereny o charakterze zabudowy jednorodzinnej.

  - Budynki przeznaczone do rozbiórki

W granicach robót nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki.

4. Charakterystyka techniczna inwestycji

Na planie sytuacyjnym przedstawiono projektowane ulice w centrum Łochowa.

Dane techniczne ulic:

AL. Pokoju – długość 1080 m, szerokość 7,0 m, chodniki obustronne 1,5-2,0 m, odwodnienie systemem kanalizacji, obciążenie ruchem KR-2 – KR-3

Ulica Długa – długość 800 m, szerokość 7,0 m, chodniki obustronne 1,0-2,0 m, odwodnienie systemem kanalizacji, obciążenie ruchem KR-2 – KR-3

Ulica Armii Krajowej – długość 320 m, szerokość 7,0 m, chodniki obustronne 1,0-2,0 m, odwodnienie systemem kanalizacji, obciążenie ruchem KR-2 – KR-3

Ulice: Sadzewicz - długość 540 m ,  Kościuszki - długość 320 m,  Chopina - długość 950 m,  Sienkiewicza - długość 770 m,  Mickiewicza - długość 510 m, Kolejowa - długość 540 m, Rynkowa - długość 100 m, Sosnowa - długość 450 m: – szerokość 5,0-6,0 m, chodniki 1,0-2,0 m, odwodnienie systemem kanalizacji, obciążenie ruchem KR-1 – KR-2

Nawierzchnia ulic: bitumiczna.

Nawierzchnia zjazdów do zabudowy: kostka betonowa

Nawierzchnia chodników: kostka betonowa

Zieleń drogowa: trawniki, drzewa istniejąca, dodatkowe nasadzenia w zależnosci od szerokości pasa drogowego

System odwodnieniowy został zaprojektowany na podstawie koncepcji opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta i wybranego Wariantu. System przewiduje odprowadzenie wód opadowych do rzeki Wilżanki i rowu Barchów – Łochów. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Wilżanki będzie następowało częściowo poprzez istniejący układ wykorzystujący kanał D800 (przewidziany do remontu w ramach powyższej inwestycji) położony w Al. Łochowskiej i częściowo nowoprojektowanym układem z kolektorami zlokalizowanymi wzdłuż Al. Pokoju i ul. Długiej  i odprowadzeniem do rzeki Wilżanki w obrębie  skrzyżowania Al. Pokoju z ul. Leśną poprzez separator zlokalizowany w tym rejonie.

Obszar od ul. Marii Sadzewicz na południe będzie odwadniany systemem kanalizacji skierowanej kolektorem wzdłuż ul. Chopina do rowu Barchów- Łochów poprzez separator.

- Informacja o planowanym przedsięwzięciu: budowy i  przebudowy ulic: Alei  Pokoju, Długiej, Sadzewicz,  Kościuszki,  Chopina,  Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta (Centrum) Łochowa

## Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa ulic: Alei  Pokoju, Długiej, Sadzewicz,  Kościuszki,  Chopina,  Sienkiewicza,  Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta (Centrum) Łochowa w województwie mazowieckim w powiecie Węgrowskim.

5.2.    Zakres inwestycji

## Zakres inwestycji  obejmuje,  wykonanie następujących robót:

## rozbiórkę stanu istniejącego w zakresie wynikającym z przebudowy

- przebudowę istniejących ulic,

- budowę nowych odcinków ulic,

- remont kolektora D800 (położonego w Al.Łochowskiej) i przebudowę istniejącego i budowę nowego odwodnienia,

- zabezpieczenie, przebudowę urządzeń obcych (usunięcie kolizji)

- przebudowę i budowę chodników

## 5.3.   Zajmowana powierzchnia i poprzednia forma jej użytkowania

Istniejące zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje teren pasa drogowego i tereny o charakterze rolniczym nie przeznaczone pod zabudowę.

Zajętość terenu

Projektowana inwestycja jest położona częściowo na działkach gminnych lub będących własnością Skarbu Państwa i na działkach nie będących własnością gminy lub Skarbu Państwa

## Rodzaj technologii

Jezdnie zostaną wykonana z mas mineralno – bitumicznych, ułożonych na podbudowach  z kruszywa stabilizowane mechanicznie lub cementem. Wykonanie nawierzchni – masy bitumiczne wykonane w otaczarniach i wbudowane na miejscu budowy, podbudowy wykonane na miejscu budowy. Chodniki – wykonany z elementów prefabrykowanych, wykonanych w wytwórniach, wbudowane na miejscu budowy. System odwodnienia – kanalizacja wykonana z elementów prefabrykowanych.

## Rozwiązania alternatywne

## Budowa i przebudowa ulic centrum Łochowa nie posiada rozwiązań alternatywnych.

## Wykorzystane surowce, woda i energia

Zapotrzebowanie w wodę występuje jedynie w fazie budowy. Sprzęt pracujący ma własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały pochodzą spoza terenu budowy.. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wystąpi w trakcie budowy oraz po zakończeniu– zgodnie z warunkami, uzyskanymi z Rejonu Energetycznego. Ścieki związane z realizacją inwestycji nie występują. Ścieki opadowe w fazie eksploatacji zostaną poprzez system wpustów, przykanalików i kanalizacji skierowane do separatorów i po podczyszczeniu odprowadzone do rzeki Wilżanki i rowu Barchów – Łochów.

W fazie budowy powstawać będą typowe odpady rozbiórkowe, z grupy 17 wg katalogu odpadów

  - Przedsięwzięcia chroniące środowisko

Przeprowadzona analiza potencjalnych zagrożeń doprowadziła do następujących konkluzji w sprawie przedsięwzięć chroniących środowisko:

- Projekt przebudowy i budowy ulic centrum Łochowa jest rozwiązaniem zapewniającym obsługę komunikacyjną istniejącej zabudowy i umożliwi bezpieczny ruch pieszy wzdłuż ulic oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.

- Zmiany proponowane w projekcie wiążą się z planowaną poprawą  bezpieczeństwa ruchu,   a tym samym ograniczeniem negatywnych oddziaływań związanych z utrudnieniami w ruchu oraz wiążącymi się z sytuacjami awaryjnymi takimi jak wypadki drogowe.

- Przeprowadzone analizy wykazały, że główną uciążliwością w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia dla otoczenia będzie hałas.

-  Przebudowa ulic polegająca na wymianie starej, zniszczonej nawierzchni na nową doprowadzi do zmniejszenia hałasu poprzez upłynnienie ruchu i wyeliminowaniu drgań i hałasu spowodowanego nierównościami drogi.

-  Wpływ przebudowy ulic na poziom wód gruntowych będzie niezauważalny.

- Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi i grunty będzie niewielkie i należy się spodziewać, że będzie ograniczone w swym zasięgu do linii rozgraniczających ulic.

- Mechaniczne przekształcenia gruntów związane z przebudową obejmą jedynie powierzchniową warstwę w pasie jezdni . Ich zakres i charakter nie będą miały istotnego znaczenia dla środowiska.

- Przebudowa ulic nie zmieni zasadniczo skali zanieczyszczeń gleb i gruntów w pasie drogowym. Jest ona uzależniona głównie od natężenia ruchu i stanu technicznego pojazdów, a w mniejszym stopniu od rozwiązań konstrukcyjnych drogi. Z upływem czasu można oczekiwać poprawy stanu czystości.

-  Planowana inwestycja będzie ingerowała w istniejącą zieleń drogowa w minimalnym stopniu.

Po zakończeniu prac zostaną dokonane nowe nasadzenia roślinne powierzchnie zniszczone zostaną obsiane trawą .

-  Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będzie  zminimalizowana poprzez właściwą    organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum  czasu budowy.

5.8.  Rodzaj i przewidywane ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przy

zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko

Rozważane przedsięwzięcie  z punktu widzenia oddziaływania na stan  istniejącego środowiska jest przedsięwzięciem nie powodującym dodatkowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi (poza okresem w czasie trwania jego realizacji).

Nie przewiduje się aby projektowana inwestycja była źródłem konfliktów społecznych.

Rozwiązania techniczne (odwodnienie) będą prowadzone łącznie i powiązane technologicznie z projektowanymi ulicami. Zastosowany system odwodnienia wyposażony w separatory zapewni ochronę środowiska od substancji szkodliwych wprowadzanych do środowiska poprzez ścieki.

###### CZĘŚĆ GRAFICZNA