OŚWIADCZENIE

| Projektanci i sprawdzający oświadczają że opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, BRANŻA DROGOWA, TOM III; IV w stadium PROJEKTU BUDOWLANEGO: Budowa i przebudowa ulic: Alei Pokoju, Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa - Zadanie 1: Aleja Pokoju, jest wykonane zgodnie z umową nr 105/2005 z dn.30.06.2005 r. obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Warszawa, dn. 27-12-2006 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| Projektant Sprawdzający | inż.Zbigniew Wietecki mgr inż. Leszek Rzeczkowski | Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ/0395/POOD/05 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ/0195/POOD/04 |  |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Zawartość opracowania........................................................... |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis techniczny......................................................................... | 3 |
| A. | Część informacyjno – ogólna.................................................... | 3 |
| 1. | Nazwa obiektu budowlanego..................................................... | 3 |
| 2. | Nazwa inwestora....................................................................... | 3 |
| 3. | Nazwa jednostki projektowej..................................................... | 3 |
| 4. | Podstawa opracowania............................................................. | 3 |
| 5. | Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania............. | 3 |
| 5.1. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ….. | 3 |
| 5.2. | Wykaz działek objętych inwestycją …………………………….. | 4 |
| 5.3. | Wytyczne i wymagania inwestora ……………………………….. | 4 |
| 5.4. | Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji … | 4 |
| 6.0 | Uprawnienia projektantów i sprawdzających............................. | 4 |
| 7.0 | Uzgodnienia i opinie ……………………………………………….. | 11 |
| B. | Część techniczna …………………. ....................................... | 21 |
| 1. | Przedmiot i zakres opracowania................................................ | 21 |
| 2. | Opis stanu istniejącego ............................................................ | 21 |
| 2.1. | Opis istniejącego układu komunikacyjnego .............................. | 21 |
| 2.2 | Warunki geologiczno-inżynierskie............................................. | 21 |
| 2.3. | Dane ruchowe........................................................................... | 21 |
| 3. | Rozwiązania projektowe............................................................ | 22 |
| 3.1 | Droga w planie.......................................................................... | 22 |
| 3.2. | Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie .............................. | 22 |
| 3.3. | Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych | 22 |
| 3.4. | Konstrukcja nawierzchni............................................................. | 23 |
| 3.5. | Bilans robót ziemnych ................................................................ | 24 |
| 3.6. | Obiekty inżynierskie ................................................................... | 24 |
| 3.7 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ............................................ | 24 |
| 3.7.1. | Organizacja ruchu ..................................................................... | 24 |
| 3.7.2. | Oznakowanie ............................................................................ | 24 |
| 3.8 | Roboty wykończeniowe............................................................... | 25 |
| 4. | Wykaz projektów branżowych .................................................... | 25 |
| 4.1. | Projekty związane z projektowaną inwestycją ............................ | 25 |
| 4.2. | Urządzenia obce ........................................................................ | 25 |
| 5.0 | Obliczenie robót ziemnych ………………………………………… | 26 |
| II. | Część rysunkowa ..................................................................... | Tom IV |
| 1. | Plan orientacyjny …………………………………………………. skala | 1:12500 |
| 2. | Plan sytuacyjno-wysokościowy..................................................skala | 1:500 |
| 3. | Przekrój podłużny............................... ......................................skala | 1:100/1000 |
| 4. | Przekrój normalny ……………………………..............................skala | 1:50 |
| 5. 6. 7. | Szczegół konstrukcyjny .............................. ........................... skala Przekroje poprzeczne …………………………………………….. skala Plan sytuacyjny punktów charakterystycznych ………………… skala | 1:20 1:100 1:500 |

- OPIS TECHNICZNY

- A.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA

1.       Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest  Budowa Al. Pokoju w Łochowie odcinek od ul. Węgrowskiej do ul. Leśnej

2.       Nazwa inwestora

Inwestorem jest Urząd Gminy Łochów	, Al. Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW

3.      Nazwa jednostki projektującej

Projekt wykonany został przez ARBUD Adam Rączkowski, 05-804 Pruszków, ul. Powstańców 25/26 i Agencję Handlowo Usługową „SM” Maciej Gajewski, 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 1

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 105/2005 z dn. 30.06.2005 r

5.      Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Łochowa Nr BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006

5.2.	Wykaz działek objętych inwestycją

Inwestycja obejmuje działki przeznaczone na drogę.

Wykaz działek:

Al. Pokoju – 2550, 2452, 3269/4, 3269/2, 2291/1, 2290, 2292/1,

5.3.	Wytyczne i wymagania inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustalenia z Urzędem Gminy Łochów spisane w czasie spotkania w dniu 28.08.2005 ,

- Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa opracowana przez A.H-U. „SM” Maciej Gajewski na zlecenie Burmistrza Łochowa

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w dniu 15.12.2005 r  dotyczącego wyboru wariantu odwodnienia na podstawie Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 04.08.2006 r.

5.4.  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dn. 07.07.94 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych , z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.0 Uprawnienia projektantów i sprawdzających

Projektant                     inż. Zbigniew Wietecki                 MAZ/0395/POOD/05

Sprawdzający           mgr inż. Leszek Rzeczkowski         MAZ/0195/POOD/04

W załączeniu przedstawiamy kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów oraz sprawdzających.

7.  Uzgodnienia i opinie

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 29.08.2005 r

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 15.12.2005 r

- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006r

- Opinia Nr 7442/328/2006 z dnia 02.10.2006 r w sprawie koordynacji przez Starostę Węgrowskiego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 04.12.2006 r.

- B. CZEŚĆ TECHNICZNA

- 1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest  budowa Alei Pokoju w Łochowie odcinek od ul. Węgrowskiej do ul. Leśnej.

2.  Opis stanu istniejącego.

2.1  Opis istniejącego układu komunikacyjnego

Przebudowywana ulica położona jest w mieście i gminie Łochów na terenie województwa mazowieckiego,  jest ulicą lokalną łączącą się z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowską). Istniejąca ulica ma nawierzchnię asfaltową przeważnie w bardzo złym stanie o zmiennej szerokości  od 6 do 8 m. Na projektowanym odcinku występuje 11 skrzyżowań. Po obydwu stronach ulicy znajduje się niska zabudowa jednorodzinna. Występują chodniki w złym stanie i o zmiennej szerokości. Ze względu na położony przy Alei Pokoju Urząd Miasta spełnia ona znaczną rolę w istniejącym układzie komunikacyjnym miasta.

2.2  Warunki geologiczno-inżynierskie

Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Badania gruntu wykazały, że na omawianym terenie występują piaski drobne i średnie do głębokości 1,5 m . Woda gruntowa występuje na głębokości 0,8  –  1,2 m. Grunty zaliczono do kategorii G2 i G3. Warunki wodne określono jako złe i przeciętnych.

2.3 Dane ruchowe

Na projektowanej ulicy występuje ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR-2

3.     Rozwiązania projektowe

Klasa ulicy L, teren zabudowany Vp =50 km/h,

3.1.  Droga w planie

Ulica rozpoczyna się skrzyżowaniem z ul. Węgrowską będącą drogą krajową nr 62. Przebiega przez teren zabudowany budownictwem jednorodzinnym. Na projektowanym odcinku ulica krzyżuje się z ulicami: Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejową ,1-Maja, Armii Krajowej, Rynkową  i kończy się wlotem do ulicy Leśnej.

Łączna długość budowanej ulicy odcinek od ul. Węgrowskiej do ul. Leśnej:

- długość 1093,47 m

- jedna jezdni 7.0 m (2x3,5m)

- szerokość pasa ruchu 3,5 m

- chodniki , szerokość 1,5 - 2,0 m.

-  skrzyżowania proste: szerokość wlotów i wylotów jak na szlaku

3.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie

Droga przebiega w terenie płaskim. Przebieg ulicy nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i zabudowy. Projekt został poprzedzony opracowaniem koncepcji odwodnienia ulic centrum Łochowa. Odwodnienie Alei Pokoju rozwiązano poprzez budowę kanalizacji. Wody opadowe poprzez kratki ściekowe, przykanaliki  i kanały zostaną skierowane do separatora a dalej do rzeki Wilżanki.

3.3. Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych

Na przejściach dla pieszych projektuje się : pochylnie dla wózków,  płyty chodnikowe dotykowe.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o badania gruntu jak i przewidywany ruch.

- warstwa ścieralna gr, 4 cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego z gr.5 cm

- podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwę mrozoochronną z pospółki gr. 22 cm.

Konstrukcja  nawierzchni zjazdów

-     8 cm   kostka brukowa

-     3 cm   -podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm  warstwę mrozoochronną z pospółki gr. 15 cm

Chodniki

-betonowa kostka brukowa 			                         6 cm

-podsypka  piaskowa				                         5 cm

Ograniczenie chodnika betonowym obrzeżem 8 x 30 cm. Na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano bezpośrednio przy wtopionym krawężniku dwa rzędy z płyt z wybrzuszeniami w kolorze żółtym.

Chodniki z możliwością parkowania

- betonowa kostka brukowa 			                         8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 	                                    3 cm

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Krawężniki

Projektuje się krawężniki betonowe 20x30 i bloczki betonowe 20x30 wokół zjazdów na ławie betonowej z oporem.

3.5  Bilans robót ziemnych.

Wielkość robót ziemnych:        Wykopy             4212.0 m 3

Nasypy                802.0 m 3

________________________________________________

Bilans robót (wywóz)             3432.0 m 3

(dokop)                 21.0 m 3

3.6  Obiekty inżynierskie

Obiekty inżynierskie nie występują.

3.7.   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

3.7.1.   Organizacja ruchu.

Wzdłuż zabudowy zaprojektowano chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni. Na skrzyżowaniach w rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano wygrodzenia łańcuchowe. W miejscach o dużym zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe zaprojektowano nawierzchnię chodników przystosowaną do parkowania samochodów wadze do 3,5 t

3.7.2.   Oznakowanie.

Opracowanie przewiduje: oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane elementy znajdują się w  projekcie stałej organizacji ruchu .

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, WYKONAWCA winien uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.8.  Roboty wykończeniowe

Wjazdy bramowe o szerokości 4.0 m należy dopasować sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących bram .

Należy dopasować nawierzchnie chodników i jezdni na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami w ulicach poprzecznych. Miejsca przeznaczone pod zieleń obsiać trawą.

- Wykaz projektów branżowych

4.1 Projekty związane z projektowana inwestycją

- Projekt odwodnienia

4.2. Urządzenia obce

-    Projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych

-    Projekt przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej

5.0 Obliczenie robót ziemnych

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | Al.Pokoju |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+012,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,88 | 0,82 | 18,0 | 33,75 | 14,67 | 14,67 | 19,08 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+018,0 | 3,75 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 2,19 | 30,0 | 123,00 | 65,55 | 65,55 | 57,45 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+048,0 | 4,45 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,14 | 1,83 | 22,0 | 134,97 | 40,26 | 40,26 | 94,71 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+070,0 | 7,82 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,60 | 0,57 | 19,0 | 125,40 | 10,83 | 10,83 | 114,57 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+089,0 | 5,38 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,95 | 0,35 | 40,0 | 198,00 | 14,00 | 14,00 | 184,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+129,0 | 4,52 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,40 | 0,49 | 49,0 | 215,36 | 23,77 | 23,77 | 191,59 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+178,0 | 4,27 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,26 | 0,72 | 18,0 | 76,68 | 12,87 | 12,87 | 63,81 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+196,0 | 4,25 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,21 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,55 | 0,51 | 38,0 | 210,71 | 19,38 | 19,38 | 191,33 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+234,0 | 6,84 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,81 | 0,38 | 38,0 | 220,59 | 14,44 | 14,44 | 206,15 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+272,0 | 4,77 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,69 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,57 | 0,55 | 14,0 | 63,91 | 7,70 | 7,70 | 56,21 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+286,0 | 4,36 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,43 | 0,21 | 17,0 | 75,23 | 3,57 | 3,57 | 71,66 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+303,0 | 4,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,56 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,95 | 0,09 | 21,0 | 103,85 | 1,89 | 1,89 | 101,96 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+324,0 | 5,40 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1352,51 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,12 | 19,0 | 76,86 | 2,28 | 2,28 | 74,58 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+343,0 | 2,69 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,35 | 1,68 | 20,0 | 26,90 | 33,50 | 26,90 | 0,00 | 6,60 |  |  |
| 15 | 0+363,0 | 0,00 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,09 | 6,60 |
|  |  |  |  | 1,42 | 2,00 | 24,0 | 33,96 | 48,00 | 33,96 | 0,00 | 14,04 |  |  |
| 16 | 0+387,0 | 2,83 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,09 | 20,64 |
|  |  |  |  | 1,73 | 1,75 | 13,0 | 22,43 | 22,69 | 22,43 | 0,00 | 0,26 |  |  |
| 17 | 0+400,0 | 0,62 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,09 | 20,90 |
|  |  |  |  | 2,89 | 1,60 | 16,0 | 46,16 | 25,60 | 25,60 | 20,56 | 0,00 |  |  |
| 18 | 0+416,0 | 5,15 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447,65 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,93 | 0,32 | 40,0 | 197,20 | 12,60 | 12,60 | 184,60 | 0,00 |  |  |
| 19 | 0+456,0 | 4,71 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632,25 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,31 | 0,60 | 11,0 | 47,41 | 6,55 | 6,55 | 40,87 | 0,00 |  |  |
| 20 | 0+467,0 | 3,91 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673,11 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,56 | 0,80 | 42,0 | 191,31 | 33,39 | 33,39 | 157,92 | 0,00 |  |  |
| 21 | 0+509,0 | 5,20 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1831,03 | 20,90 |
|  |  |  |  | 5,16 | 1,05 | 8,0 | 41,28 | 8,40 | 8,40 | 32,88 | 0,00 |  |  |
| 22 | 0+517,0 | 5,12 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863,91 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,33 | 1,57 | 25,6 | 110,72 | 40,19 | 40,19 | 70,53 | 0,00 |  |  |
| 23 | 0+542,6 | 3,53 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1934,44 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,48 | 1,46 | 35,4 | 123,19 | 51,68 | 51,68 | 71,51 | 0,00 |  |  |
| 24 | 0+578,0 | 3,43 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,95 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,12 | 1,38 | 17,0 | 53,04 | 23,38 | 23,38 | 29,67 | 0,00 |  |  |
| 25 | 0+595,0 | 2,81 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035,61 | 20,90 |
|  |  |  |  | 2,50 | 1,56 | 38,0 | 95,00 | 59,28 | 59,28 | 35,72 | 0,00 |  |  |
| 26 | 0+633,0 | 2,19 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071,33 | 20,90 |
|  |  |  |  | 2,21 | 1,34 | 41,0 | 90,61 | 54,74 | 54,74 | 35,88 | 0,00 |  |  |
| 27 | 0+674,0 | 2,23 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107,21 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,04 | 0,74 | 52,0 | 158,08 | 38,22 | 38,22 | 119,86 | 0,00 |  |  |
| 28 | 0+726,0 | 3,85 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2227,07 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,99 | 0,29 | 39,0 | 155,42 | 11,31 | 11,31 | 144,11 | 0,00 |  |  |
| 29 | 0+765,0 | 4,12 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2371,17 | 20,90 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,07 | 18,0 | 91,71 | 1,26 | 1,26 | 90,45 | 0,00 |  |  |
| 30 | 0+783,0 | 6,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2461,62 | 20,90 |
|  |  |  |  | 5,67 | 0,00 | 5,0 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |  |  |
| 31 | 0+788,0 | 5,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2489,97 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,24 | 0,12 | 19,0 | 80,47 | 2,19 | 2,19 | 78,28 | 0,00 |  |  |
| 32 | 0+807,0 | 3,20 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568,25 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,06 | 0,32 | 33,0 | 100,82 | 10,56 | 10,56 | 90,26 | 0,00 |  |  |
| 33 | 0+840,0 | 2,91 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2658,51 | 20,90 |
|  |  |  |  | 1,85 | 0,45 | 8,0 | 14,76 | 3,60 | 3,60 | 11,16 | 0,00 |  |  |
| 34 | 0+848,0 | 0,78 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,67 | 20,90 |
|  |  |  |  | 2,83 | 0,25 | 28,0 | 79,24 | 6,86 | 6,86 | 72,38 | 0,00 |  |  |
| 35 | 0+876,0 | 4,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2742,05 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,32 | 0,60 | 44,0 | 190,08 | 26,40 | 26,40 | 163,68 | 0,00 |  |  |
| 36 | 0+920,0 | 3,76 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905,73 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,31 | 0,71 | 37,0 | 122,47 | 26,27 | 26,27 | 96,20 | 0,00 |  |  |
| 37 | 0+957,0 | 2,86 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,93 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,29 | 0,32 | 42,0 | 137,97 | 13,23 | 13,23 | 124,74 | 0,00 |  |  |
| 38 | 0+999,0 | 3,71 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126,67 | 20,90 |
|  |  |  |  | 3,49 | 0,23 | 43,0 | 150,07 | 9,68 | 9,68 | 140,40 | 0,00 |  |  |
| 39 | 1+042,0 | 3,27 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267,06 | 20,90 |
|  |  |  |  | 4,47 | 0,02 | 37,0 | 165,39 | 0,74 | 0,74 | 164,65 | 0,00 |  |  |
| 40 | 1+079,0 | 5,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3431,71 | 20,90 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 1079,0 | 4212,3 | 801,5 | 780,6 | 3431,7 | 20,9 |  |  |

| Tabela zbiorcza robót ziemnych -Zadanie 1 - Al.Pokoju |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wykopy - [m3] | nasypy - [m3] | zużycie na miejscu - [m3] |  |
| 4 212 | 802 | 781 |  |
| Bilans | 3 432 | wywóz | 3432 |
|  |  | dokop | 21 |