PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA-TERENU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Zawartość opracowania........................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis techniczny......................................................................... | 2 |
| A. | Część informacyjno – ogólna.................................................... | 2 |
| 1. | Nazwa obiektu budowlanego..................................................... | 2 |
| 2. | Nazwa inwestora....................................................................... | 2 |
| 3. | Nazwa jednostki projektowej..................................................... | 2 |
| 4. | Podstawa opracowania............................................................. | 2 |
| 5. | Skład zespołu projektowego...................................................... | 2 |
| 5.1. | Uprawnienia projektantów i sprawdzających............................. | 2 |
| 6. | Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania............. | 17 |
| 6.1. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ….. | 17 |
| 6.2. | Wykaz działek obiętych inwestycją | 17 |
| 6.3. | Wytyczne i wymagania inwestora | 17 |
| 6.4. | Mapy do celów projektowych | 18 |
| 6.5. | Dane o zabytkach (wymagania konserwatora zabytków) | 18 |
| 6.6. | Dane o zieleni (wymagania konserwatora przyrody) | 18 |
| 6.7. | Analizy i opis ochrony środowiska | 18 |
| 7. | Uzgodnienia i opinie | 20 |
| B. | Projekt zagospodarowania terenu ....................................... | 44 |
| 1. | Przedmiot i zakres opracowania................................................ | 44 |
| 2. | Opis stanu istniejącego ............................................................ | 44 |
| 2.1. | Opis istniejącego układu komunikacyjnego .............................. | 44 |
| 2.2. | Istniejące uzbrojenie.................................................................. | 44 |
| 3. | Warunki geologiczno-inżynierskie............................................. | 45 |
| 4. | Wpływ na środowisko ............................................................... | 45 |
| 5. | Opis projektowanego zagospodarowania terenu...................... | 45 |
| 5.1 | Droga w planie.......................................................................... | 45 |
| 5.2. | Rozwiązanie wysokościowe .................................................... | 46 |
| 5.3. | Konstrukcja nawierzchni............................................................ | 46 |
| 5.4. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ........................................... | 47 |
| 5.5 | Odwodnienie ………………………............................................ | 47 |
| 5.6 | Oświetlenie ............................................................................... | 47 |
| 5.7 | Zieleń ........................................................................................ | 47 |
| 5.8 | Urządzenia obce ...................................................................... | 47 |
| 6. | Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP | 48 |
| 7. | Opis rozwiązań chroniących środowisko .................................. | 48 |
| 8. | Bilans powierzchni (zieleń, jezdnie, chodniki), długości tras..... | 49 |
| 9. | Ilość robót ziemnych ................................................................ | 49 |
| II. | Część rysunkowa ..................................................................... | 50 |
| 1. | Plan orientacyjny …………………………………………. skala | 1:12500 |
| 2. | Plan sytuacyjny – plansza zbiorcza............................... skala | 1:500 |

- OPIS TECHNICZNY

- A.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA

1.       Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest  budowa i przebudowa ulic: Alei Pokoju, Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej  w Łochowie.

2.       Nazwa inwestora

Inwestorem jest Urząd Gminy Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW

3.      Nazwa jednostki projektującej

Projekt wykonany został przez ARBUD Adam Rączkowski, 05-804 Pruszków, ul. Powstańców 25/26 i Agencje Handlowo Usługową „SM” Maciej Gajewski, 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 1

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 104/2005 z dn. 24.06.2005 r

5.       Skład zespołu projektowego

Główny projektant       mgr inż. Maciej Gajewski                       upr. St-175/80

Projektant Zadania 1   inż. Tadeusz Urzyczyn                              upr.  251/64

Projektant Zadania 2   mgr inż. Maciej Gajewski                        upr. St-175/80

Branża drogowa:

Projektant                     inż. Zbigniew Wietecki                 MAZ/0395/POOD/05

Sprawdzający           mgr inż. Leszek Rzeczkowski         MAZ/0195/POOD/04

Branża sanitarna:

Projektant                 inż. Tadeusz Urzyczyn                                  upr. 251/64

Sprawdzający   	   dr  inż. Zbigniew Chaciński                     upr. Wa-930/93

Branża teletechniczna

Projektant                       inż. Stanisław Olszewski           upr. GI/DBŁ/2585/96

5.1.       Uprawnienia projektantów i sprawdzających

W załączeniu przedstawiamy kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów oraz sprawdzających.

6.      Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

6.1.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Łochowa Nr BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006

6.2.	Wykaz działek objętych inwestycją

Inwestycja obejmuje działki przeznaczone na drogę.

Wykaz działek :

gmina Łochów

Al. Łochowska – 2328, Ul. Długa – 2453, 2545, Al. Pokoju – 2550, 2452, 3269/4, 3269/2, 2291/1, 2290, 2292/1, Ul. Marii Sadzewicz – 2608, 2517, (ul. 1-go Maja – 2513),

Ul. Tadeusza Kościuszki – 2349, 2990, 3000, Ul. Henryka Sienkiewicza – 2321/3, 2333/6, 2385, 2576, 2923, 2643/1, 2644/3, 2646/5, 2649/2, 2650/4, 2652/6, 2652/10,

Ul. Mickiewicza – 2406, 2539, 2633, 2638/2, 2638/5, 2639/10, Ul. Sosnowa – 2964, 2667/16, 2667/18, Ul. Kolejowa – 2428, 2429, 2523, 2314, Ul. 1-go Maja – (skrzyżowania z ul. Długą i al. Pokoju - 2513), Ul. Armii Krajowej – 2470, 2471, 2505,

Ul. Rynkowa – 2483, Ul. Fryderyka Chopina – 2367, 2593, 2614, 2645/8, 2645/9, 2646/10, 2649/4, 2650/6, 2652/6, 2652/12, 2657/12, 2660/3, 2660/4, 2658, 2667/5, 2667/16, 2668/2, 2668/1, 2666, 2665, 2661, 2664/2, 2663/5, 2662, 2657/2, 2659/2, 2659/1, 2615, 2617, 2619, 2621, 2645/3, Ul. Węgrowska – 2669,

6.3.	Wytyczne i wymagania inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustalenia z Urzędem Gminy Łochów spisane w czasie spotkania w dniu 28.08.2005 ,

- Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa opracowana przez A.H-U. „SM” Maciej Gajewski na zlecenie Burmistrza Łochowa

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w dniu 15.12.2005 r  dotyczącego wyboru wariantu odwodnienia na podstawie Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 04.08.2006 r.

6.4.	Mapy do celów projektowych

Podkłady mapowe w skali 1:500 zaktualizowane przez  Biuro Usług Geodezyjnych mgr inż. E. Gąsiorowski i potwierdzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie   Nr 2777-2331/05 .

6.5.	Dane o zabytkach (wymagania konserwatora zabytków)

Na omawianych ulicach i najbliższym sąsiedztwie zabytki nie występują

6.6.	Dane o zieleni (wymagania konserwatora przyrody)

W obrębie istniejącego i projektowanego pasa ulic nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej.

6.7.	Analizy i opis ochrony środowiska

Dane charakteryzujące inwestycje

- Projektowana budowa ulic mieści się w granicach projektowanego pasa drogowego.

- Zajmowany teren (istniejący pas drogowy) w wyniku modernizacji nie zmieni swojej funkcji użytkowej.

- Roboty drogowe prowadzone będą głównie w technologii zmechanizowanej systemem liniowym.  W miejscach kolizji, czy zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej, prace wykonywane będą ręcznie pod nadzorem właścicieli poszczególnych mediów.

- Nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia

- Pracujący sprzęt na drodze będzie posiadał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak grysy, żwiry, piasek pochodzą ze źródeł kopalnianych spoza terenu budowy. Kostka betonowa i asfaltobeton pochodzi z wytwórni spoza terenu budowy, cement pochodzi z cementowni.   Woda do celów   technologicznych   dowożona   będzie w  beczkowozach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 04.08.2006 r.

Na podstawie:

- Informacji o przedsięwzięciu do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

- Pozytywnego uzgodnienia Starosty Węgrowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Węgrowie.

Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia zawartą w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia chroniące środowisko

Opis rozwiązań chroniących środowisko zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

7.  Uzgodnienia i opinie

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 29.08.2005 r

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 15.12.2005 r

- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006r

- Uzgodnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie tras kanalizacji z dnia 16.06.2006r.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Znak ZBRŚ/10/2006 z dnia 04.08.2006 r.

- Uzgodnienie GDDKiA Oddział w Warszawie skrzyżowania ulicy Sadzewicz z drogą krajową nr 62 z dnia 25.09.2006 r.

- Opinia Nr 7442/328/2006 z dnia 02.10.2006 r w sprawie koordynacji przez Starostę Węgrowskiego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Uzgodnienie WZMiUW w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim odprowadzenia wód do rzeki Wilżanki z dnia 14.11.2006 r.

- Decyzja Starosty Węgrowskiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.11.2006 r.

- Uzgodnienie Wydziału Ruchu Drogowego włączenia ul. Sadzewicz do ul. Węgrowskiej z dnia 02.10.2006 r.

- Zatwierdzenie przez GDDKiA Oddział w Warszawie stałej organizacji ruchu włączenia ul. Sadzewicz do ul. Węgrowskiej z dnia 04.12.2006 r.

- Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 04.12.2006 r.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- 1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest  budowa i przebudowa ulic: Alei Pokoju, Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej w Łochowie.

2.  Opis stanu istniejącego.

2.1  Opis istniejącego układu komunikacyjnego

Przebudowywane ulice położone są w mieście i gminie Łochów na terenie województwa mazowieckiego,  są to drogi publiczne o zróżnicowanych nawierzchniach o znacznym stopniu degradacji. Układ funkcjonalny ulic tworzy siatkę dróg publicznych krzyżujących się ze sobą, tworząc 23 skrzyżowania proste. Po obydwu stronach ulic znajduje się niska zabudowa jednorodzinna. W większości brak jest chodników i utwardzonych wjazdów.

2.2       Istniejące uzbrojenie

Obiekty służące odwodnieniu drogi i wodociągi

Wzdłuż ulicy występują odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej  i wodociąg.

Urządzenia telekomunikacyjne

Urządzenia telekomunikacyjne znajdują się w istniejącym  pasie drogowym.  Urządzenia te zostaną przełożone lub zabezpieczone.

Zagospodarowanie zielenią

W obrębie istniejącego pasa drogi zieleń wysoka występuje sporadycznie. Istniejąca zieleń poza nielicznymi przypadkami nie koliduje z projektowaną inwestycją. Istniejące drzewa pozostaną w zieleńcach wzdłuż drogi. Został opracowany plan niezbędnego wyrębu kolidujących drzew będacy podstawą do wystąpienia o zgodę na wycinkę

Na omawianym terenie nie występują egzemplarze drzew zaliczane do pomników przyrody.

Urządzenia energetyczne  i oświetlenie drogowe

W istniejącym pasie drogowym nie występują urządzenia energetyczne kolidujące z projektowaną budową. Występujące oświetlenie ulic nie będzie przebudowywane w ramach powyższego projektu.

3.  Warunki geologiczno-inżynierskie

Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Badania gruntu wykazały, że na omawianym terenie występują piaski drobne i średnie do głębokości 1,5 m . Woda gruntowa występuje na głębokości 0,8  –  1,2 m. Grunty zaliczono do kategorii G2 i G3. Warunki wodne określono jako złe i przeciętnych.

4. Wpływ na środowisko

Rozważane przedsięwzięcie  z punktu widzenia oddziaływania na stan  istniejącego środowiska jest przedsięwzięciem nie powodującym dodatkowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi (poza okresem w czasie trwania jego realizacji).

5.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowana budowa i przebudowa obejmuje:

- rozbiórkę stanu istniejącego w zakresie wynikającym z przebudowy,

- przebudowę istniejących ulic,

- budowę nowych odcinków ulic,

- remont kolektora D800 (położonego w Al.Łochowskiej) i przebudowę istniejącego i budowę nowego odwodnienia,

- zabezpieczenie, przebudowę urządzeń obcych (usunięcie kolizji),

- przebudowę i budowę chodników.

  - Droga  w planie

Projektowana przebudowa ulic przewiduje

-budowę  jezdni o szerokości 6.0-7,0 m

-budowę skrzyżowań prostych o wlotach jak na szlaku

-budowę chodników o szerokości 1.5 –2.0 m.

5.2.  Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe nawiązuje do istniejącego zagospodarowania przyległego terenu.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o badania gruntu jak i przewidywany ruch (KR-2). W uzgodnieniu z inwestorem przyjęto.

- warstwa ścieralna gr, 4 cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego z gr.5 cm

- podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwę mrozoochronną z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 22 cm.

Konstrukcja  nawierzchni zjazdów

-     8 cm   kostka brukowa

-     3 cm   -podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm  warstwę mrozoochronną z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15 cm

Chodniki

- betonowa kostka brukowa 			                         6 cm

- podsypka  piaskowa				                         5 cm

Ograniczenie chodnika betonowym obrzeżem 8 x 30 cm. Na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano bezpośrednio przy wtopionym krawężniku jeden rząd z płyt dotykowych (z wybrzuszeniami) w kolorze żółtym.

Chodniki z możliwością parkowania

- betonowa kostka brukowa 			                         8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 	                                    3 cm

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Krawężniki

Projektuje się krawężniki betonowe 20x30 i bloczki betonowe 20x30 wokół zjazdów na ławie betonowej z oporem.

5.4  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Opracowanie przewiduje: oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane elementy znajdują się w  projekcie stałej organizacji ruchu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, WYKONAWCA winien uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

5.5  Odwodnienie

Odwodnienie rozwiązano poprzez budowę kanalizacji. Wody opadowe poprzez kratki ściekowe, przykanaliki  i kanały zostaną skierowane do separatora a dalej do rzeki Wilżanki i rowu Barchów Łochów. Powyższe rozwiązania zawarte są w projekcie odwodnienia .

5.6 Oświetlenie

Występujące oświetlenie ulic nie będzie przebudowywane w ramach powyższego projektu. Na projektowanych nowych odcinkach ulicy nie przewiduje się na obecnym etapie budowy oświetlenia.

5.7  Zieleń

Roboty dotyczące rozścielenia ziemi urodzajnej (humusowanie) i obsianie trawą zostały ujęte w części drogowej projektu.

5.8  Urządzenia obce

Projekt przewiduje przebudowy następujących urządzeń kolidujących:

- teletechnicznych,

- sanitarnych,

- wodociągowych

6.   Dane o  zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Na  omawianym odcinkach ulic i najbliższym sąsiedztwie zabytki nie występują.. W omawianym obszarze nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej.

7.  Opis rozwiązań chroniących środowisko

Rozważane przedsięwzięcie  z punktu widzenia oddziaływania na stan  istniejącego środowiska jest przedsięwzięciem nie powodującym dodatkowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi (poza okresem w czasie trwania jego realizacji).

- projekt przebudowy i budowy ulic ma na celu usprawnienie funkcjonowania istniejących odcinków ulic, poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.

- zmiany proponowane w projekcie wiążą się z planowaną poprawą  bezpieczeństwa ruchu, a tym samym ograniczeniem negatywnych oddziaływań związanych z utrudnieniami w ruchu oraz wiążącymi się z sytuacjami awaryjnymi takimi jak wypadki drogowe.

- czynnikiem zmniejszającym hałas, a możliwym i planowanym jest ułożenie nawierzchni. Poprawienie płynności ruchu będzie także będzie wpływało na

zmniejszenie hałasu.

- uciążliwości związane z realizacją inwestycji będzie  zminimalizowana poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czasu budowy.

-projekt przewiduje  zabezpieczenie wód w otoczeniu drogi poprzez zaprojektowanie odpowiedniego odwodnienia drogi.

-projektowana modernizacja nie wpłynie na zmiany w krajobrazie przyległym do dróg z uwagi na już istniejący i ukształtowany ich przebieg .

- proponowana modernizacja : budowa jezdni, budowa chodników i wjazdów do obsługi istniejącej zabudowy,  spowoduje podniesienie walorów estetycznych omawianego terenu.

- rozwiązania projektowe przewidują wycinkę zieleni w minimalnym niezbędnym zakresie

- poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, budowa nawierzchni będzie korzystną poprawą stanu istniejącego. Inwestycja  wpłynie na zmniejszenie stopnia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych i  stanowi czynnik usprawniający komunikację. Przewidziana budowa chodników a także przejść dla pieszych zwiększy komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego ,co stanowi czynnik łagodzący negatywne oddziaływania drogi .

- Bilans powierzchni (zieleń, jezdnie, chodniki), długości tras

Zadanie 1

- Powierzchnia zieleńców                                                         2644.0 m2

- Powierzchnia jezdni                                                               8879.0 m2

- Powierzchnia chodników                                                        4070.0 m2

- Powierzchnia wjazdów                                                             915.0 m2

- Długość ulicy                                                                          1093.47 m

- Długość trasy  budowanej kanalizacji                                          1472 m

- Ilość studni rewizyjnych                                                                46 szt.

- Ilość wpustów ulicznych                                                               54 szt.

Zadanie 2

- Powierzchnia zieleńców                                                         9120.0 m2

- Powierzchnia jezdni                                                              23866.0 m2

- Powierzchnia chodników                                                      10846.0 m2

- Powierzchnia wjazdów                                                           3461.0 m2

- Długość ulic                                                                           5528.50 m

- Długość trasy  budowanej kanalizacji                                         4701 m

- Długość trasy  remontowanej kanalizacji                                    1060 m

- Ilość studni rewizyjnych                                                              135 szt.

- Ilość wpustów ulicznych                                                             175 szt.

- Ilość robót ziemnych

Zadanie 1

-  Wykopy                                                                                 4212.0 m3

-  Nasypy                                                                                    802.0 m3

Zadanie 2

-  Wykopy                                                                                19082.0 m3

-  Nasypy                                                                                   1019.0 m3

| II. | Część rysunkowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny …………………………………………. skala | 1:12500 |
| 2. | Plan sytuacyjny – plansza zbiorcza............................... skala | 1:500 |