OŚWIADCZENIE

| Projektanci i sprawdzający oświadczają że opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, BRANŻA DROGOWA, TOM VII; VIII w stadium PROJEKTU BUDOWLANEGO: Budowa i przebudowa ulic: Alei Pokoju, Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa - Zadanie 2: ulice Długa, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowa, Armii Krajowej, Rynkowa, Sosnowa, jest wykonane zgodnie z umową nr 104/2005 z dn. 24.06.2005 r. obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Warszawa, dn. 27-12-2006 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| Projektant Sprawdzający | inż.Zbigniew Wietecki mgr inż. Leszek Rzeczkowski | Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ/0395/POOD/05 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ/0195/POOD/04 |  |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Zawartość opracowania........................................................... |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis techniczny......................................................................... | 3 |
| A. | Część informacyjno – ogólna.................................................... | 3 |
| 1. | Nazwa obiektu budowlanego..................................................... | 3 |
| 2. | Nazwa inwestora....................................................................... | 3 |
| 3. | Nazwa jednostki projektowej..................................................... | 3 |
| 4. | Podstawa opracowania............................................................. | 3 |
| 5. | Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania............. | 3 |
| 5.1. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ….. | 3 |
| 5.2. | Wykaz działek objętych inwestycją …………………………….. | 4 |
| 5.3. | Wytyczne i wymagania inwestora ……………………………….. | 4 |
| 5.4. | Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji … | 5 |
| 6.0 | Uprawnienia projektantów i sprawdzających............................. | 5 |
| 7.0 | Uzgodnienia i opinie ……………………………………………….. | 12 |
| B. | Część techniczna …………………. ....................................... | 22 |
| 1. | Przedmiot i zakres opracowania................................................ | 22 |
| 2. | Opis stanu istniejącego ............................................................ | 22 |
| 2.1. | Opis istniejącego układu komunikacyjnego .............................. | 22 |
| 2.2 | Warunki geologiczno-inżynierskie............................................. | 22 |
| 2.3. | Dane ruchowe........................................................................... | 22 |
| 3. | Rozwiązania projektowe............................................................ | 23 |
| 3.1 | Droga w planie.......................................................................... | 23 |
| 3.2. | Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie .............................. | 25 |
| 3.3. | Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych | 25 |
| 3.4. | Konstrukcja nawierzchni............................................................. | 25 |
| 3.5. | Bilans robót ziemnych ................................................................ | 26 |
| 3.6. | Obiekty inżynierskie ................................................................... | 26 |
| 3.7 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ............................................ | 27 |
| 3.7.1. | Organizacja ruchu ..................................................................... | 27 |
| 3.7.2. | Oznakowanie ............................................................................ | 27 |
| 3.8 | Roboty wykończeniowe............................................................... | 27 |
| 4. | Wykaz projektów branżowych .................................................... | 27 |
| 4.1. | Projekty związane z projektowaną inwestycją ............................ | 27 |
| 4.2. | Urządzenia obce ........................................................................ | 28 |
| 5.0 | Obliczenie robót ziemnych ………………………………………… | 28 |
| II. | Część rysunkowa ..................................................................... | Tom IV |
| 1. | Plan orientacyjny …………………………………………………. skala | 1:12500 |
| 2. | Plan sytuacyjno-wysokościowy..................................................skala | 1:500 |
| 3. | Przekrój podłużny............................... ......................................skala | 1:100/1000 |
| 4. | Przekrój normalny ……………………………..............................skala | 1:50 |
| 5. 6. 7. | Szczegół konstrukcyjny .............................. ........................... skala Przekroje poprzeczne …………………………………………….. skala Plan sytuacyjny punktów charakterystycznych ………………… skala | 1:20 1:100 1:500 |

- OPIS TECHNICZNY

- A.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA

1.       Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:  Budowa i przebudowa ulic: Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa

2.       Nazwa inwestora

Inwestorem jest Urząd Gminy Łochów	, Al. Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW

3.      Nazwa jednostki projektującej

Projekt wykonany został przez Agencję Handlowo Usługową „SM” Maciej Gajewski, 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 1

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 104/2005 z dn. 24.06.2005 r

5.      Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Łochowa Nr BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006

5.2.	Wykaz działek objętych inwestycją

Inwestycja obejmuje działki przeznaczone na drogę.

Wykaz działek:

Al. Łochowska – 2328, Ul. Długa – 2453, 2545, Ul. Marii Sadzewicz – 2608, 2517, (ul. 1-go Maja – 2513), Ul. Tadeusza Kościuszki – 2349, 2990, 3000, Ul. Henryka Sienkiewicza – 2321/3, 2333/6, 2385, 2576, 2923, 2643/1, 2644/3, 2646/5, 2649/2, 2650/4, 2652/6, 2652/10, Ul. Mickiewicza – 2406, 2539, 2633, 2638/2, 2638/5, 2639/10, Ul. Sosnowa – 2964, 2667/16, 2667/18, Ul. Kolejowa – 2428, 2429, 2523, 2314, Ul. 1-go Maja – (skrzyżowania z ul. Długą i al. Pokoju - 2513), Ul. Armii Krajowej – 2470, 2471, 2505, Ul. Rynkowa – 2483, Ul. Fryderyka Chopina – 2367, 2593, 2614, 2645/8, 2645/9, 2646/10, 2649/4, 2650/6, 2652/6, 2652/12, 2657/12, 2660/3, 2660/4, 2658, 2667/5, 2667/16, 2668/2, 2668/1, 2666, 2665, 2661, 2664/2, 2663/5, 2662, 2657/2, 2659/2, 2659/1, 2615, 2617, 2619, 2621, 2645/3, Ul. Węgrowska – 2669,

5.3.	Wytyczne i wymagania inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustalenia z Urzędem Gminy Łochów spisane w czasie spotkania w dniu 28.08.2005 ,

- Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa opracowana przez A.H-U. „SM” Maciej Gajewski na zlecenie Burmistrza Łochowa

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w dniu 15.12.2005 r  dotyczącego wyboru wariantu odwodnienia na podstawie Koncepcji odwodnienia ulic na terenie centrum Łochowa.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 04.08.2006 r.

5.4.  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dn. 07.07.94 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych , z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.0 Uprawnienia projektantów i sprawdzających

Projektant                     inż. Zbigniew Wietecki                 MAZ/0395/POOD/05

Sprawdzający           mgr inż. Leszek Rzeczkowski         MAZ/0195/POOD/04

W załączeniu przedstawiamy kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów oraz sprawdzających.

7.  Uzgodnienia i opinie

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 29.08.2005 r

- Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Łochowie w dniu 15.12.2005 r

- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: BG.7331-1/8/2006 z dnia 02.05.2006r

- Opinia Nr 7442/328/2006 z dnia 02.10.2006 r w sprawie koordynacji przez Starostę Węgrowskiego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie z dnia 04.12.2006 r.

- B. CZEŚĆ TECHNICZNA

- 1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest  budowa i przebudowa ulic: Długiej, Sadzewicz, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa

2.  Opis stanu istniejącego.

2.1  Opis istniejącego układu komunikacyjnego

Budowane i przebudowywane ulice położone są w mieście i gminie Łochów na terenie województwa mazowieckiego.  Wymienione ulice stanowią  lokalną sieć ulic obsługujących komunikacyjnie centrum Łochowa. Istniejące ulice mają częściowo nawierzchnię asfaltową przeważnie w bardzo złym stanie o zmiennej szerokości  od 5 do 6 m. Na części ulic znajduje się nawierzchnia gruntowa. Na przeważającej długości omawianych ulic po  obydwu stronach znajduje się niska zabudowa jednorodzinna. Na ulicach o nawierzchni bitumicznej występują chodniki w złym stanie i o zmiennej szerokości.

2.2  Warunki geologiczno-inżynierskie

Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Badania gruntu wykazały, że na omawianym terenie występują piaski drobne i średnie do głębokości 1,5 m . Woda gruntowa występuje na głębokości 0,8  –  1,2 m. Grunty zaliczono do kategorii G2 i G3. Warunki wodne określono jako złe i przeciętnych.

2.3 Dane ruchowe

Na projektowanych ulicach występuje ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR-2.

3.     Rozwiązania projektowe

Klasa ulic L, teren zabudowany Vp =50 km/h,

3.1.  Droga w planie

Ulica Długa:

- długość 827,34 m

- jedna jezdnia 7.0 m (2x3,5m)

- szerokość pasa ruchu 3,5 m

- chodniki , szerokość 2,0 - 3,0 m.

Ulica Sadzewicz:

- długość 557,40 m

- jedna jezdnia 6.0 m (2x3,0m)

- szerokość pasa ruchu 3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 - 2,0 m.

Ulica Kościuszki:

- długość 351,0 m

- jedna jezdnia 5-6.0 m (2x2,5-3,0m)

- szerokość pasa ruchu 2,5-3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 - 2,0 m.

Ulica Chopina:

- długość 970,40 m

- jedna jezdnia 6.0 m (2x3,0m)

- szerokość pasa ruchu 3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 - 3,0 m.

Ulica Sienkiewicza:

- długość 803,41 m

- jedna jezdnia 6.0 m (2x3,0m)

- szerokość pasa ruchu 3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 m.

Ulica Mickiewicza:

- długość 571,61 m

- jedna jezdnia 5-6.0 m (2x2,5-3,0m)

- szerokość pasa ruchu 2,5-3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 m.

Ulica Kolejowa:

- długość 565,75 m

- jedna jezdnia 6-7,0 m (2x3,0-3,5m)

- szerokość pasa ruchu 3,0-3,5 m

- chodniki , szerokość 1,5 - 3,0 m.

Ulica Armii Krajowej :

- długość 354,0 m

- jedna jezdni 7.0 m (2x3,5m)

- szerokość pasa ruchu 3,5 m

- chodniki , szerokość 4,5 - 5,0 m.

Ulica Rynkowa:

- długość 111,33 m

- jedna jezdnia 6.0 m (2x3,0m)

- szerokość pasa ruchu 3,0 m

- chodniki , szerokość 1,5 m.

Ulica Sosnowa:

- długość 416,26 m

- jedna jezdnia 5.0 m (2x2,5m)

- szerokość pasa ruchu 2,5 m

3.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie

Ulice przebiegają w terenie płaskim. Przebieg ulic nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i zabudowy. Projekt został poprzedzony opracowaniem koncepcji odwodnienia ulic centrum Łochowa. Odwodnienie ulic rozwiązano poprzez budowę kanalizacji. Wody opadowe poprzez kratki ściekowe, przykanaliki  i kanały zostaną skierowane do separatora a dalej do rzeki Wilżanki, rowu Barchów Łochów i istniejącego kanału D800 w Alei Łochowskiej

3.3. Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych

Na przejściach dla pieszych projektuje się : pochylnie dla wózków,  płyty chodnikowe dotykowe.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o badania gruntu jak i przewidywany ruch.

- warstwa ścieralna gr, 4 cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego z gr.5 cm

- podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwę mrozoochronną z pospółki gr. 22 cm.

Konstrukcja  nawierzchni zjazdów

-     8 cm   kostka brukowa

-     3 cm   -podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm  warstwę mrozoochronną z pospółki gr. 15 cm

Chodniki

-betonowa kostka brukowa 			                         6 cm

-podsypka  piaskowa				                         5 cm

Ograniczenie chodnika betonowym obrzeżem 8 x 30 cm. Na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano bezpośrednio przy wtopionym krawężniku dwa rzędy z płyt z wybrzuszeniami w kolorze żółtym.

Chodniki z możliwością parkowania

- betonowa kostka brukowa 			                         8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 	                                    3 cm

- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Krawężniki

Projektuje się krawężniki betonowe 20x30 i bloczki betonowe 20x30 wokół zjazdów na ławie betonowej z oporem.

3.5  Bilans robót ziemnych dla wszystkich ulic łącznie.

Wielkość robót ziemnych:        Wykopy             19082.0 m 3

Nasypy               1019.0 m 3

________________________________________________

Bilans robót (wywóz)             18063.0 m 3

3.6  Obiekty inżynierskie

Obiekty inżynierskie nie występują.

3.7.   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

3.7.1.   Organizacja ruchu.

Wzdłuż zabudowy zaprojektowano chodniki w zalezności od szerokości pasa drogowego oddzielone od jezdni pasem zieleni lub położone przy jezdni. Na skrzyżowaniach w rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano wygrodzenia łańcuchowe. W miejscach o dużym zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe zaprojektowano nawierzchnię chodników przystosowaną do parkowania samochodów wadze do 3,5 t. Ulica Sosnowa ze względu na szerokość pasa drogowego została zaprojektowana jako ciąg pieszo-jezdny.

3.7.2.   Oznakowanie.

Opracowanie przewiduje: oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane elementy znajdują się w  projekcie stałej organizacji ruchu .

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, WYKONAWCA winien uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.8.  Roboty wykończeniowe

Wjazdy bramowe o szerokości 4.0 m należy dopasować sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących bram .

Należy dopasować nawierzchnie chodników i jezdni na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami w ulicach poprzecznych. Miejsca przeznaczone pod zieleń obsiać trawą.

- Wykaz projektów branżowych

4.1 Projekty związane z projektowana inwestycją

- Projekt odwodnienia

4.2. Urządzenia obce

-    Projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych

-    Projekt przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej

5.0 Obliczenie robót ziemnych

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Długa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+008,0 | 4,93 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,32 | 0,04 | 40,0 | 212,80 | 1,60 | 1,60 | 211,20 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+040,0 | 5,71 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,25 | 0,02 | 42,0 | 220,50 | 0,63 | 0,63 | 219,87 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+082,0 | 4,79 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,69 | 0,02 | 19,0 | 89,11 | 0,38 | 0,38 | 88,73 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+101,0 | 4,59 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,69 | 0,02 | 34,0 | 159,29 | 0,51 | 0,51 | 158,78 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+135,0 | 4,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,58 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,93 | 0,01 | 40,0 | 197,00 | 0,20 | 0,20 | 196,80 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+175,0 | 5,07 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,02 | 0,06 | 16,0 | 80,24 | 0,96 | 0,96 | 79,28 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+191,0 | 4,96 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,05 | 0,06 | 38,0 | 191,71 | 2,09 | 2,09 | 189,62 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+229,0 | 5,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,00 | 0,12 | 38,0 | 189,81 | 4,56 | 4,56 | 185,25 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+267,0 | 4,86 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,15 | 0,14 | 15,0 | 77,25 | 2,03 | 2,03 | 75,23 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+282,0 | 5,44 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1404,76 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,93 | 0,02 | 33,0 | 195,53 | 0,50 | 0,50 | 195,03 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+315,0 | 6,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1599,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,21 | 0,02 | 43,0 | 224,03 | 0,65 | 0,65 | 223,39 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+358,0 | 4,01 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1823,17 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,96 | 0,04 | 56,7 | 281,23 | 2,27 | 2,27 | 278,96 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+414,7 | 5,91 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2102,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,74 | 0,04 | 27,3 | 156,57 | 0,96 | 0,96 | 155,61 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+442,0 | 5,56 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2257,74 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,16 | 0,03 | 41,0 | 211,56 | 1,03 | 1,03 | 210,54 | 0,00 |  |  |
| 15 | 0+483,0 | 4,76 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,83 | 0,27 | 16,0 | 77,20 | 4,32 | 4,32 | 72,88 | 0,00 |  |  |
| 16 | 0+499,0 | 4,89 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,26 | 0,26 | 42,5 | 223,34 | 10,84 | 10,84 | 212,50 | 0,00 |  |  |
| 17 | 0+541,5 | 5,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,31 | 0,00 | 39,5 | 209,75 | 0,00 | 0,00 | 209,75 | 0,00 |  |  |
| 18 | 0+581,0 | 5,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2963,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,81 | 0,00 | 19,0 | 91,39 | 0,00 | 0,00 | 91,39 | 0,00 |  |  |
| 19 | 0+600,0 | 4,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3054,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,83 | 0,03 | 39,5 | 190,59 | 1,19 | 1,19 | 189,40 | 0,00 |  |  |
| 20 | 0+639,5 | 5,03 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3244,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,24 | 0,03 | 2,5 | 13,10 | 0,08 | 0,08 | 13,03 | 0,00 |  |  |
| 21 | 0+642,0 | 5,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3257,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,50 | 0,00 | 38,0 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | 0+680,0 | 5,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3466,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,91 | 0,11 | 18,0 | 88,29 | 1,89 | 1,89 | 86,40 | 0,00 |  |  |
| 23 | 0+698,0 | 4,26 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,24 | 0,11 | 39,0 | 204,17 | 4,29 | 4,29 | 199,88 | 0,00 |  |  |
| 24 | 0+737,0 | 6,21 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3752,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,39 | 0,02 | 35,0 | 223,48 | 0,53 | 0,53 | 222,95 | 0,00 |  |  |
| 25 | 0+772,0 | 6,56 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3975,45 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,40 | 0,03 | 27,0 | 172,67 | 0,81 | 0,81 | 171,86 | 0,00 |  |  |
| 26 | 0+799,0 | 6,23 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4147,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 799,0 | 4189,6 | 42,3 | 42,3 | 4147,3 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Marii Sadzewicz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+003,0 | 9,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,23 | 0,25 | 14,0 | 87,15 | 3,50 | 3,50 | 83,65 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+014,0 | 3,30 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,66 | 0,28 | 22,0 | 36,52 | 6,05 | 6,05 | 30,47 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+036,0 | 0,02 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,03 | 32,0 | 78,72 | 0,80 | 0,80 | 77,92 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+068,0 | 4,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,00 | 32,0 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 163,20 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+100,0 | 5,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,00 | 40,0 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+140,0 | 4,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,00 | 17,0 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+157,0 | 4,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,84 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,95 | 0,00 | 9,0 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 71,55 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+166,0 | 11,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,43 | 0,00 | 9,0 | 75,83 | 0,00 | 0,00 | 75,83 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+175,0 | 5,65 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,78 | 0,00 | 65,0 | 310,38 | 0,00 | 0,00 | 310,38 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+240,0 | 3,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,00 | 26,5 | 108,65 | 0,00 | 0,00 | 108,65 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+266,5 | 4,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,60 | 0,00 | 33,5 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 154,10 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+300,0 | 4,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,34 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,08 | 0,00 | 40,0 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+340,0 | 5,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564,34 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,48 | 0,00 | 19,0 | 104,03 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+359,0 | 5,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,38 | 0,00 | 41,0 | 220,38 | 0,00 | 0,00 | 220,38 | 0,00 |  |  |
| 15 | 0+400,0 | 5,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,74 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,58 | 0,00 | 31,0 | 172,83 | 0,00 | 0,00 | 172,83 | 0,00 |  |  |
| 16 | 0+431,0 | 6,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,95 | 0,00 | 13,8 | 123,69 | 0,00 | 0,00 | 123,69 | 0,00 |  |  |
| 17 | 0+444,8 | 11,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2185,25 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,25 | 0,00 | 2,9 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 |  |  |
| 18 | 0+447,7 | 2,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2206,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,15 | 0,05 | 44,8 | 96,28 | 2,24 | 2,24 | 94,04 | 0,00 |  |  |
| 19 | 0+492,5 | 1,60 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,85 | 0,08 | 26,5 | 49,03 | 1,99 | 1,99 | 47,04 | 0,00 |  |  |
| 20 | 0+519,0 | 2,10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347,35 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,30 | 0,03 | 38,5 | 88,55 | 0,96 | 0,96 | 87,59 | 0,00 |  |  |
| 21 | 0+557,5 | 2,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2434,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 557,5 | 2450,5 | 15,5 | 15,5 | 2434,9 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul Kościuszki |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+022,5 | 3,29 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,18 | 0,11 | 42,0 | 133,56 | 4,62 | 4,62 | 128,94 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+042,0 | 3,07 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,39 | 0,10 | 21,0 | 71,19 | 2,00 | 2,00 | 69,20 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+063,0 | 3,71 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,14 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,50 | 0,08 | 42,0 | 146,79 | 3,15 | 3,15 | 143,64 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+105,0 | 3,28 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,63 | 0,14 | 17,0 | 61,63 | 2,38 | 2,38 | 59,25 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+122,0 | 3,97 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,02 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,16 | 39,0 | 165,75 | 6,24 | 6,24 | 159,51 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+161,0 | 4,53 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,43 | 0,08 | 40,0 | 217,00 | 3,00 | 3,00 | 214,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+201,0 | 6,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,78 | 0,16 | 38,0 | 181,64 | 5,89 | 5,89 | 175,75 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+239,0 | 3,24 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,63 | 0,23 | 39,0 | 141,57 | 8,97 | 8,97 | 132,60 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+278,0 | 4,02 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082,88 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,46 | 0,36 | 32,0 | 110,72 | 11,52 | 11,52 | 99,20 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+310,0 | 2,90 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,44 | 0,31 | 31,0 | 106,64 | 9,61 | 9,61 | 97,03 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+341,0 | 3,98 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,11 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 341,0 | 1336,5 | 57,4 | 57,4 | 1279,1 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Chopina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+009,0 | 4,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,43 | 0,05 | 49,0 | 217,07 | 2,21 | 2,21 | 214,87 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+049,0 | 4,77 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,16 | 41,0 | 176,10 | 6,36 | 6,36 | 169,74 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+090,0 | 3,82 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,61 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,70 | 0,16 | 36,0 | 133,20 | 5,76 | 5,76 | 127,44 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+126,0 | 3,58 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,16 | 0,12 | 46,0 | 191,36 | 5,52 | 5,52 | 185,84 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+172,0 | 4,74 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,93 | 0,32 | 38,0 | 149,15 | 12,16 | 12,16 | 136,99 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+210,0 | 3,11 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,88 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,16 | 0,25 | 31,0 | 97,96 | 7,75 | 7,75 | 90,21 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+241,0 | 3,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,38 | 0,06 | 40,0 | 135,00 | 2,40 | 2,40 | 132,60 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+281,0 | 3,54 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057,69 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,50 | 0,06 | 39,0 | 175,31 | 2,34 | 2,34 | 172,97 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+320,0 | 5,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,92 | 0,06 | 41,0 | 201,52 | 2,26 | 2,26 | 199,26 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+361,0 | 4,38 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 361,0 | 1476,7 | 46,7 | 46,7 | 1429,9 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Sienkiewicza |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+117,0 | 3,86 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,36 | 0,11 | 158,0 | 530,88 | 17,38 | 17,38 | 513,50 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+158,0 | 2,86 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,15 | 0,17 | 39,0 | 122,66 | 6,44 | 6,44 | 116,22 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+197,0 | 3,43 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,48 | 0,11 | 78,0 | 271,44 | 8,58 | 8,58 | 262,86 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+275,0 | 3,53 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,58 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,68 | 0,10 | 52,0 | 191,36 | 4,94 | 4,94 | 186,42 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+327,0 | 3,83 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,93 | 0,06 | 18,0 | 70,74 | 0,99 | 0,99 | 69,75 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+345,0 | 4,03 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,61 | 0,01 | 38,0 | 175,18 | 0,38 | 0,38 | 174,80 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+383,0 | 5,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,55 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,37 | 0,00 | 34,0 | 182,41 | 0,00 | 0,00 | 182,41 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+417,0 | 5,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1505,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,62 | 0,00 | 43,0 | 241,66 | 0,00 | 0,00 | 241,66 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+460,0 | 5,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,68 | 0,00 | 40,0 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+500,0 | 3,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1934,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,82 | 0,00 | 75,0 | 361,13 | 0,00 | 0,00 | 361,13 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+575,0 | 5,97 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2295,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,60 | 0,00 | 22,0 | 123,09 | 0,00 | 0,00 | 123,09 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+597,0 | 5,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,07 | 0,43 | 168,0 | 850,92 | 72,24 | 72,24 | 778,68 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+765,0 | 4,91 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3197,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 765,0 | 3308,7 | 110,9 | 110,9 | 3197,7 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Mickiewicza |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+006,0 | 3,95 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,12 | 0,56 | 50,0 | 156,00 | 28,00 | 28,00 | 128,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+050,0 | 2,29 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,93 | 0,51 | 38,0 | 111,15 | 19,38 | 19,38 | 91,77 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+088,0 | 3,56 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,77 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,04 | 0,26 | 40,0 | 121,60 | 10,40 | 10,40 | 111,20 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+128,0 | 2,52 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,97 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,41 | 0,42 | 32,0 | 76,96 | 13,28 | 13,28 | 63,68 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+160,0 | 2,29 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,00 | 1,05 | 52,0 | 104,00 | 54,60 | 54,60 | 49,40 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+212,0 | 1,71 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,00 | 1,22 | 18,0 | 36,00 | 21,96 | 21,96 | 14,04 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+230,0 | 2,29 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,12 | 0,39 | 36,0 | 112,32 | 14,04 | 14,04 | 98,28 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+266,0 | 3,95 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,92 | 0,02 | 40,0 | 196,80 | 0,60 | 0,60 | 196,20 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+306,0 | 5,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,87 | 0,04 | 39,0 | 189,93 | 1,56 | 1,56 | 188,37 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+345,0 | 3,85 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,90 | 0,04 | 39,0 | 191,10 | 1,56 | 1,56 | 189,54 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+384,0 | 5,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130,48 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,93 | 0,00 | 15,0 | 88,95 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+399,0 | 5,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,75 | 0,00 | 44,0 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+443,0 | 5,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,48 | 0,11 | 40,0 | 179,20 | 4,40 | 4,40 | 174,80 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+483,0 | 3,37 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1647,23 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,61 | 0,37 | 27,0 | 124,47 | 9,99 | 9,99 | 114,48 | 0,00 |  |  |
| 15 | 0+510,0 | 5,85 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1761,71 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,24 | 0,26 | 44,0 | 230,34 | 11,44 | 11,44 | 218,90 | 0,00 |  |  |
| 16 | 0+554,0 | 4,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980,61 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 554,0 | 2171,8 | 191,2 | 191,2 | 1980,6 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Kolejowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+022,0 | 4,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,29 | 0,00 | 61,0 | 322,39 | 0,00 | 0,00 | 322,39 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+061,0 | 5,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,24 | 0,00 | 39,5 | 206,98 | 0,00 | 0,00 | 206,98 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+100,5 | 4,53 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,47 | 0,57 | 16,5 | 57,26 | 9,41 | 9,41 | 47,85 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+117,0 | 2,41 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,33 | 1,58 | 43,0 | 100,19 | 67,73 | 67,73 | 32,47 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+160,0 | 2,25 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,28 | 1,88 | 37,0 | 121,36 | 69,38 | 69,38 | 51,99 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+197,0 | 4,31 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,42 | 1,63 | 38,0 | 129,96 | 61,94 | 61,94 | 68,02 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+235,0 | 2,53 | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,69 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,28 | 1,05 | 42,0 | 137,76 | 44,10 | 44,10 | 93,66 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+277,0 | 4,03 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,35 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,90 | 0,40 | 40,0 | 155,80 | 15,80 | 15,80 | 140,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+317,0 | 3,76 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,35 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,65 | 0,29 | 18,0 | 65,61 | 5,13 | 5,13 | 60,48 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+335,0 | 3,53 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1023,83 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,95 | 0,28 | 39,0 | 153,86 | 10,73 | 10,73 | 143,13 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+374,0 | 4,36 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,02 | 0,10 | 39,0 | 195,78 | 3,71 | 3,71 | 192,08 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+413,0 | 5,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,38 | 0,00 | 42,0 | 225,75 | 0,00 | 0,00 | 225,75 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+455,0 | 5,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,77 | 0,00 | 37,0 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+492,0 | 6,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,27 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 492,0 | 2086,2 | 287,9 | 287,9 | 1798,3 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Armii Krajowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+029,0 | 2,03 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,95 | 0,52 | 66,0 | 194,70 | 33,99 | 33,99 | 160,71 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+066,0 | 3,87 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,71 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,36 | 0,51 | 37,0 | 124,14 | 18,87 | 18,87 | 105,27 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+103,0 | 2,84 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,98 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,29 | 0,71 | 12,0 | 27,42 | 8,52 | 8,52 | 18,90 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+115,0 | 1,73 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,88 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,83 | 0,46 | 52,0 | 147,16 | 23,92 | 23,92 | 123,24 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+167,0 | 3,93 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,27 | 0,75 | 32,0 | 104,64 | 24,00 | 24,00 | 80,64 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+199,0 | 2,61 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,76 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,01 | 0,66 | 39,0 | 78,39 | 25,55 | 25,55 | 52,85 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+238,0 | 1,41 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,76 | 0,23 | 33,0 | 57,92 | 7,59 | 7,59 | 50,33 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+271,0 | 2,10 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 271,0 | 734,4 | 142,4 | 142,4 | 591,9 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Rynkowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+007,0 | 0,78 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,89 | 0,38 | 51,0 | 45,14 | 19,13 | 19,13 | 26,01 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+051,0 | 0,99 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,09 | 0,21 | 37,0 | 40,33 | 7,77 | 7,77 | 32,56 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+088,0 | 1,19 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1,60 | 0,16 | 3,0 | 4,80 | 0,48 | 0,48 | 4,32 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+091,0 | 2,01 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 91,0 | 90,3 | 27,4 | 27,4 | 62,9 | 0,0 |  |  |

| Obliczanie objętości robot ziemnych |  |  |  |  |  | ul.Sosnowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer przekroju | Kilometraż | Powierzchnia przekroju |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość między przekrojami | Objętość |  | Objętość do użycia na miejscu | Nadmiar objętości na odcinkach |  | Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju |  |
|  |  | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy |  | wykopy(-) | nasypy(+) |  | wykopy(-) | nasypy(+) | wykopy(-) | nasypy(+) |
|  |  | metrów kwadratowych |  |  |  | metrów | metrów sześciennych |  |  | metrów sześciennych |  |  |  |
| 1 | 0+012,0 | 4,31 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,59 | 0,16 | 23,0 | 82,46 | 3,68 | 3,68 | 78,78 | 0,00 |  |  |
| 2 | 0+023,0 | 2,86 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,49 | 0,51 | 65,0 | 161,85 | 33,15 | 33,15 | 128,70 | 0,00 |  |  |
| 3 | 0+088,0 | 2,12 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,48 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,68 | 0,61 | 47,0 | 125,73 | 28,44 | 28,44 | 97,29 | 0,00 |  |  |
| 4 | 0+135,0 | 3,23 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,77 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,19 | 0,30 | 40,0 | 127,40 | 12,00 | 12,00 | 115,40 | 0,00 |  |  |
| 5 | 0+175,0 | 3,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,17 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,25 | 0,11 | 17,0 | 55,25 | 1,87 | 1,87 | 53,38 | 0,00 |  |  |
| 6 | 0+192,0 | 3,36 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,55 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,61 | 0,05 | 32,0 | 115,52 | 1,44 | 1,44 | 114,08 | 0,00 |  |  |
| 7 | 0+224,0 | 3,86 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,02 | 0,01 | 20,0 | 80,30 | 0,20 | 0,20 | 80,10 | 0,00 |  |  |
| 8 | 0+244,0 | 4,17 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,73 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,88 | 0,22 | 18,0 | 69,84 | 3,87 | 3,87 | 65,97 | 0,00 |  |  |
| 9 | 0+262,0 | 3,59 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,59 | 0,23 | 32,0 | 114,72 | 7,20 | 7,20 | 107,52 | 0,00 |  |  |
| 10 | 0+294,0 | 3,58 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,67 | 0,02 | 27,0 | 98,96 | 0,41 | 0,41 | 98,55 | 0,00 |  |  |
| 11 | 0+321,0 | 3,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,77 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,19 | 0,03 | 19,0 | 60,52 | 0,48 | 0,48 | 60,04 | 0,00 |  |  |
| 12 | 0+340,0 | 2,62 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,62 | 0,09 | 14,0 | 36,68 | 1,19 | 1,19 | 35,49 | 0,00 |  |  |
| 13 | 0+354,0 | 2,62 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,93 | 0,10 | 25,0 | 73,25 | 2,38 | 2,38 | 70,88 | 0,00 |  |  |
| 14 | 0+379,0 | 3,24 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106,17 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,89 | 0,08 | 12,0 | 34,62 | 0,90 | 0,90 | 33,72 | 0,00 |  |  |
| 15 | 0+391,0 | 2,53 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | SUMA |  | 391,0 | 1237,1 | 97,2 | 97,2 | 1139,9 | 0,0 |  |  |

| Tabela zbiorcza robót ziemnych - Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Długa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 4 190 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |
| Bilans |  | 4 147 |  |  |  | wywóz | 4147 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Sadzewicz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 2 450 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |
| Bilans |  | 2 435 |  |  |  | wywóz | 2435 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Rynkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 90 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |
| Bilans |  | 63 |  |  |  | wywóz | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Armii Krajowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 734 |  |  | 142 |  |  | 142 |  |  |
| Bilans |  | 0 592 |  |  |  | wywóz | 592 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Kolejowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 2 086 |  |  | 288 |  |  | 288 |  |  |
| Bilans |  | 1 798 |  |  |  | wywóz | 1798 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Mickiewicza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 2 172 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  |
| Bilans |  | 1 981 |  |  |  | wywóz | 1981 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Sosnowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 1 237 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |
| Bilans |  | 1 140 |  |  |  | wywóz | 1140 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Sienkiewicza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 3 309 |  |  | 111 |  |  | 111 |  |  |
| Bilans |  | 3 198 |  |  |  | wywóz | 3198 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Chopina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 1 477 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  |
| Bilans |  | 1 430 |  |  |  | wywóz | 1430 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
| Tabela zbiorcza robót ziemnych - ul.Kościuszki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykopy - [m3] |  |  | nasypy - [m3] |  |  | zużycie na miejscu - [m3] |  |  |
| 1 336 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |
| Bilans |  | 1 279 |  |  |  | wywóz | 1279 |  |
|  |  |  |  |  |  | dokop | 0 |  |
|  | 19 082 |  |  | 1019 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 063 |  |  |  |  |  |