D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic związanych z budową i przebudową ulic: Długiej, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic.

W zakres rozbiórek wchodzą następujące elementy:

- nawierzchnia ulicy z asfaltobetonu na podbudowie betonowej

- krawężników betonowych na ławie betonowej

- nawierzchni chodników z płyt betonowych

- obrzeży betonowych

- demontaż tablic znaków drogowych

- demontaż słupków do znaków drogowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

- nie dotyczy

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

- 5.1.	Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku, do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. Materiały z rozbiórki, nieprzewidziane do ponownego użycia, są własnością Wykonawcy i powinny zostać usunięte poza Teren Budowy na jego koszt.

5.2.	Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.

# 7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 ( metr kwadratowy) nawierzchnia ulicy z asfaltobetonu na podbudowie betonowej

- 1 m ( metr) krawężników betonowych na ławie betonowej

- 1 m2 ( metr kwadratowy) nawierzchni chodników z płyt betonowych

- 1 m ( metr) obrzeży betonowych

- 1 szt. (sztuka) demontażu tablic znaków drogowych

- 1 szt. (sztuka ) demontażu słupków do znaków drogowych

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

# 9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1 m2 nawierzchnia ulicy z asfaltobetonu na podbudowie betonowej uwzględnia:

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie powierzchni do rozbiórki,

- rozkucie i rozebranie nawierzchni,

- wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m krawężników betonowych na ławie betonowej uwzględnia:

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie obrzeża do rozbiórki,

- rozebranie obrzeża,

- ewentualne przesortowanie materiałów dla ponownego użycia,

- wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odległość do 20 km

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko

Cena jednostkowa rozebrania 1 m2 nawierzchni chodników z płyt betonowych uwzględnia:

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie powierzchni do rozbiórki,

- rozkucie i rozebranie nawierzchni,

- wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeża uwzględnia:

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie obrzeża do rozbiórki,

- rozebranie obrzeża,

- ewentualne przesortowanie materiałów dla ponownego użycia,

- wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odległość do 20 km

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko

Cena jednostkowa demontażu 1 szt. tarczy znaku lub tablicy uwzględnia:

- oznakowanie terenu robót,

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie znaków do rozbiórki,

- zdjęcie tarcz znaków ze słupków,

- odkrycie i wydobycie słupków lub konstrukcji wsporczych,

- ewentualne przesortowanie materiałów dla ponownego użycia,

- wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odległość do 20 km

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- koszty utylizacji materiałów z rozbiórki,

- opłatę za przyjęcie materiałów na wysypisko.

Cena jednostkowa demontażu 1 szt. słupka  uwzględnia:

- oznakowanie terenu robót,

- roboty przygotowawcze – wyznaczenie słupka do rozbiórki,

- odkrycie i wydobycie słupka ,

- ewentualne przesortowanie materiałów dla ponownego użycia,

- wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odległość do 20 km

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- koszty utylizacji materiałów z rozbiórki,

- opłatę za przyjęcie materiałów na wysypisko.

10. Przepisy związane

1. PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.